单选题

A1.一个完整的大气探测仪器或系统,包括观测平台、____和资料处理单元三个部分。

A、观测仪器 B、观测设备 C、仪器设备

A2.统一仪器的规格指标，安装方法和操作步骤，可使系统性误差的数值比较稳定，使观测资料在时间和空间上具有____。 A、可比较性 B、比较性 C、可靠性 D、准确性

D3.自动观测降水量记录异常时的代替原则,不正确的是____

A、非结冰期，降水量观测以翻斗雨量传感器记录为准，记录按照称重式雨量传感器、备份自动站翻斗雨量传感器顺序代替

B、结冰期，用人工观测记录代替

C、非结冰期，无自动观测备份设备时应及时启用人工补测

D、非结冰期，降水量观测以翻斗雨量传感器记录为准，记录按照备份自动站翻斗雨量传感器、称重式雨量传感器顺序代替

C4.历史数据下载页面勾选下面的“全选”复选框，起止时间跨度最长为____天。

A、5   B、10   C、7    D、3

A5.某日，04时50分有0.2mm的降水量，07时20时巡视仪器的时候发现称重式雨量传感器承水口内沿有积雪，07时23分将内沿的积雪收集到容器内，产生0.5mm的降水量，下面记录处理正确的是____。

A、07-08时和07时23分降水量置空，07时23分的0.5mm降水加到04-05时小时降水量中，04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

B、07-08时和07时23分降水量置空，04-05时小时降水量及04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

C、07-08时和07时23分降水量缺测，07时23分0.5mm降水加到04-05时小时降水量中，04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

D、07-08时和07时01分-07时23分降水量缺测，04-05时小时及04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

A6.新型自动气象站中，设置或读取各传感器状态的命令是____。 A、SENST B、DEVMODE C、RSTA D、SENCO

C7.翻斗式降水传感器其输出的信号是_____。

A、并行信号 B、模拟信号 C、开关信号 D、串行信号 E、频率信号

B8.新型自动气象站数据质量控制算法中对采集的瞬时气象要素有一个判断是否“正确”的过程，瞬时值不能超出规定的界限，相邻两个值的变化速率应在允许范围内，2分钟风速错误变化速率为____。

A、10m/s B、20m/s C、30m/s D、15m/s

A9.现行各种能见度仪的波段多在____之间。 A、300-1100； B、200-1100； C、600-1200;

A10.国家新型自动气象站可通过ISOS软件输入测试命令的方式判断新型站是否运行正常，读取主采集器的实时观测数据命令为____。

A、OBSAMPLE MAIN B、DMGD C、OBSAMPLE RADI D、OBSAMPLE EART

B11.对正点非人工观测发报时次或加密z文件，未能正常编报z文件和发送时，可使用____功能进行补发z文件并发送。 A、人工订正 B、上传文件补调； C、补发； D、历史数据下载；

A12.在非定时观测时次能见度传感器故障时，能见度项处理如下____。

A、全部缺测； B、只输入CW段； C、同时输入CW段和VV段里面的十分钟平均能见度；

D、只输入VV段里面的十分钟平均能见度

C13.DZZ5型新型自动站测得风向传感器电缆接线端D0到D6的电压分别为0.7伏，0.5伏，3.5伏，0.6伏，3.8伏，0.6伏，0.7伏，其风向应为____度。 A、149° B、239° C、68°

A14.确认主采集器中是否启用了风速传感器，输入____，若返回值为1，表示开启；若返回值为0，表示关闭。

A、SENSTWS； B、SENTRAW； C、SENSTR

A15.自动站（或自记）降水量、日照时值有缺测时，或自动站蒸发量、辐射曝辐量时值连续缺测____及以上时，日总量均按缺测处理。 A、两小时； B、一小时； C、四小时 D、三小时；

C16.自动观测大型蒸发结冰时，新型站软件在19-20时栏输入“B”，该日各时蒸发和合计值自动记为“B”，长Z文件中记录为3个的“______”。 A、--- B、/// C、，，， D、000

A17.SL3-1型雨量传感器容量调节螺钉每向内或向外旋转一圈，测量误差减少或增加_____。

A、3%左右 B、2%左右 C、1%左右 D、4%左右

B18.自动气象站发现故障时______。

A、应当立即关闭电源 B、除非危及人身安全或设备财产，一般不要关电源

C、应当关闭总闸 D、应当立即关闭计算机

B19.自动气象站不能正常采集数据时，应首先检查_____。

A、自动气象站不能正常采集数据时，应首先检查_____

B、电源系统 C、防雷系统 D、计算机

D20电容式薄膜聚合物湿度传感器是利用薄膜聚合物材料吸湿后_____的原理来测量相对湿度的。

A、重量发生变化 B、电压值发生变化 C、体积发生变化 D、介电特性发生变化

A21E-601B型蒸发器的防水圈口缘低于蒸发桶口_____。

A、5～6cm B、7～8cm C、3～5cm D、8～10cm

B22新型自动气象（气候）站主采集器和分采集器或部分智能传感器之间采用______方式实现双工通信。____

A、数据链路层协议 B、CAN总线 C、通信模块 D、应用协议层

D23《前向散射能见度仪观测规范（试行）》中规定，能见度仪应安装在观测场____。

A、西南角 B、东北角 C、东南角 D、西北角

A24新型站数据质量控制过程中，需要对采样瞬时值和瞬时气象值是否经过数据质量控制以及质量控制的结果进行标识，这种标识用于定性描述数据置信度。标识“缺失”的标识符代码值为____。

A、8 B、4 C、2 D、6

C25新型自动气象（气候）站的各传感器测量性能应遵循《地面气象观测规范》和相关规范的要求，气候观测温度和风向传感器最大允许误差为____。

A、0.1℃和3° B、0.2℃和3° C、0.2℃和5° D、0.1℃和5°

C26新型自动气象站风传感器供电电压为____。____

A、4.5～5.5V B、12～14V C、5V D、12V

A27现有新型自动气象站采集数据外存储器（卡）至少能够存储____数据，全部数据以____方式存入，微机通过通用读卡器可方便读取。

A、6个月全要素分钟FAT文件 B、1个月全要素正点FAT文件

C、6个月全要素正点DAT文件 D、1个月全要素分钟DAT文件

D28根据《新型自动气象（气候）站功能需求书》的要求，自动气象站的供电电源为12V蓄电池。蓄电池的容量必须保证自动气象站能在脱离辅助电源的条件下连续工作____天。并在蓄电池电压低到不足以维持符合质量要求的观测工作前____天发出报警信息。 A、3、1 B、7、1 C、3、2 D、7、2

B29观测、记录和各类数据文件中的最小能见度取自自动观测的____。

A、1分钟能见度值 B、10分钟平均值

A30值班员在值班过程中发现气压、气温、相对湿度从12时21分起缺测，更换传感器后故障依旧，13时23分起所有要素均缺测，请判断此故障的主要原因是____。

A、电源故障 B、传感器故障 C、通讯故障 D、串口服务器故障

B31ISOS软件中，待发报文保存在下列哪个目录下____。

A、ZBak B、AwsNet C、SYNOP D、Metedate

B32在自动气象站中，观测到三个风向值分别为10°、350°、300°，则该时段算术平均法求得的平均风向为____。

A、300° B、340° C、220° D、350°

D33新型自动气象站，10min平均风速采用的采样算法是____。

A、算术平均法 B、矢量平均法 C、单位矢量平均法 D、滑动平均法

C34以下不是双翻斗雨量传感器的组成部件的是____。

A、汇集漏斗计量翻斗 B、计数翻斗干簧管 C、采集器记录器 D、承水器上翻斗

D35台站地面综合观测业务软件（ISOS）运行硬件配置中建议内存在____以上。

A、6G B、4G C、8G D、2G

A36台站地面综合观测业务软件（ISOS）在安装前应先安装____。

A、Microsoft.NETFramework4.0 B、Microsoft.NETFramework5.0

C、Microsoft.NETFramework3.0 D、Microsoft.NETFramework2.0

C37地面____文件为ISOS软件存放自动化观测数据、设备状态以及系统运行的数据格式配置文件及系统流程配置文件。 A、AWS_NET B、AWS_PC C、AWS D、AWS_RAW

B38WS3GCom.dll文件为____。

A、新型自动站数据复制文件

B、云、能见度、天气现象以及辐射设备的串口通讯文件

C、云、能见度、天气现象以及辐射设备的数据存储文件

D、小时数据质量控制文件

C39使用命令符AUTOCHECK进行数据采集器自检时，返回↙或↙表示____。

A、表示翻斗雨量传感器开启或关闭状态 B、表示总辐射传感器开启或关闭状态

C、表示称重雨量传感器开启或关闭状态 D、表示辐射分采挂接状态

B40在设备标定、维护、停用期间，应将观测数据置为“____”。 A、999.0 B、- C、\ D、000

B41守班期间，因硬件故障导致整套自动站无法正常工作，经排查在____小时内无法恢复时，及时启用备份自动站或便携式自动站。 A、2 B、1 C、3 D、4

D42按照传感器安装方式的不同，气象部门业务部署的自动土壤水分观测网的设备主要有____。

A、探针式（DZN1或DZN2）和插管式(DZN3) B、探针式（DZN1或DZN3）和插管式(DZN2)

C、探针式（DZN2或DZN3）和插管式(DZN1) D、探针式（DZN1）和插管式(DZN2或DZN3)

D43使用格雷码盘的风向传感器，其码盘为8位，则风向分辨率为____。

A、0.8° B、2.8° C、3.6° D、1.4°

A44A文件（AIIiii-YYYYMM.txt）中自动观测的能见度方式位是____。 A、B B、0 C、A D、8

B45地面综合气象观测系统终端采集数据文件格式中，“数据错误，已超过给定界限”的数据质量控制标识码是____。

A、1 B、2 C、0 D、N

A46目前，气象部门台站在用的能见度仪以____散射仪为主。

A、前向散射式 B、透射式 C、后向散射式 D、侧向散射式

B47报警设置中，勾选“声音报警”，点击选择，报警声音文件的格式为____。

A、APE B、WAV C、MID D、MP3

C48下列关于设备管理描述不正确的是____。

A、传感器一段较长时间停止使用时，选择“停用”，在设备挂接中取消挂接该传感器

B、传感器故障维护维修时，仅选择“设备维护”并进行“设备维修登记”

C、传感器检定时，选择“维护”

D、在设备标定、维护、停用期间，将观测数据置为“—”

B49综合集成硬件控制器的额定电压为DC____。 A、9V B、12V C、15V D、8V

B50新型自动气象站中，下载分钟常规观测数据的命令是____。

A、DMGB B、DMGD C、GHGD D、DHGB

D51铂电阻温度传感器电阻变化率为____Ω/℃。 A、0.285 B、0.258 C、0.358 D、0.385

A52确认新型自动气象站主采集器中是否启用温湿度分采，相应的终端命令是：____

A、DAUSETTARH B、DAUSETEATH C、SENSTTARH D、SENSTEATH

A53湿度传感器出现故障，应当按照参数检查____的顺序排查故障。

A、供电检查、线缆检查、传感器检查、温湿度分采检查

B、传感器检查、线缆检查、温湿度分采检查、供电检查

C、线缆检查、温湿度分采检查、供电检查、传感器检查

D、温湿度分采检查、供电检查、传感器检查、线缆检查

A54在气象科研工作中，当需要温度表有非常小的时间常数（约1或2秒）并能远距离读数和记录时，多采用____温度表。

A、热电偶 B、半导体 C、玻璃水银 D、双金属片 E、热敏电阻

D55安装了驱动程序之后，综合集成硬件控制器的8个RS-232/485/422接口，在计算机中映射成8个____，应用程序可以对其进行访问。

A、虚拟光驱 B、虚拟并口 C、虚拟USB接口 D、虚拟串口

A56称重式降水测量仪投入业务运行后，在降水过程中，盛水筒中落有沙尘、树叶等杂物时，记录应____。

A、按正常记录处理 B、加（）处理 C、剔除杂物 D、按缺测处理

B57自动站观测的极大风速指的是某段时间内出现的____最大值。

A、1分钟平均风速 B、3秒钟平均风速 C、2分钟平均风速 D、10分钟平均风速

B58雾的自动判别指标是：自动观测能见度____。 A、≤750m B、<750m C、<1000m D、<500m

A59新型自动站使用了____处理技术，既提高了数据综合集成处理能力，又降低了主采集器的负担，同时，提高了数据采集处理部分的标准化程度。 A、对象数据字典 B、嵌入式软件 C、CAN总线 D、FAT32文件处理系统

B60超声波蒸发传感器在不考虑环境温度影响的情况下，在A时刻测量到的返回时间为0.62，在B时刻测量到的返回时间为0.66，则A到B时间内的蒸发量是____。 A、13.6 B、6.8 C、5.1 D、10.2

C61湿度传感器的输出电压输出范围是____V，所对应的湿度是0-100%RH。

A、0-24 B、0-12 C、0-1 D、0-2.5

A62ZQZ-TF型风向传感器，输出信号是____。 A、7位数字量 B、0-1V C、0-10V D、5V

D63目前新型自动气象（气候）站规定：主、分采集器以默认____波特率进行通信。

A、250K B、125K C、275K D、50K

A64若对数据采集器设置的日期为2014年9月16日，键入命令为____。

A、DATE 2014-09-16↙ B、DATE 20140916↙ C、DATE 20140916↙ D、DATE 2014.09.16↙

C65新型自动站设置或读取观测场拔海高度是____。

A、LONG B、ALTP C、ALT D、LAT

B66新型自动站读取采样数据命令是____。

A、DHGD B、SAMPLE C、DMGD D、DHCD

B67新型自动站小时辐射数据文件文件名是____。

A、AWS_H_S_IIiii_yyyyMM.TXT B、AWS_H_R_IIiii_yyyyMM C、AWS_H_Z_IIiii_yyyyMM.TXT

D、AWS_H_O_IIiii_yyyyMM

C68读取数据采集器实时状态信息指令为____。 A、MACT B、SENCO C、RSTA D、SENST

B69ISOS软件运行环境要求内存最低配置为____G。 A、4.0 B、2.0 C、1.0 D、8.0

C70造成自动站湿敏电容测湿误差最大的天气条件是____。

A、低温低湿 B、高温低湿 C、高温高湿 D、低温高湿

B71地温分采集器对接入的传感器按预定的采样频率进行扫描，将获得的采样数据通过____发送给主采集器。

A、RS-232通道 B、总线 C、模拟通道 D、数字通道

C72采用瞬时值控制过程中“正确”的采样瞬时值，应在传感器的测量范围内，且相邻两个值最大变化值在允许范围内，其中蒸发传感器“正确”的采样瞬时值的判断条件为____。

A、0．1mm B、0.4mm C、0.3mm D、0.2mm

D73新型自动气象站数据质量控制算法中对采集的瞬时气象要素有一个判断是否“正确”的过程，瞬时值不能超出规定的界限，相邻两个值的变化速率应在允许范围内，2分钟风速错误变化速率为____。

A、15m/s B、10m/s C、20m/s D、30m/s

A74前向散射式能见度仪是通过测量散射光强度，可以得出散射系数，从而估算出消光系数。根据柯西米德定律计算气象光学视程（MOR）的公式为.，其中的σ称为____。

A、消光系数 B、散光系数 C、反光系数 D、对比阈值

A75蒸发自动观测的台站，如果蒸发传感器探测到当前水位≥溢流水位，软件中读取的该时蒸发值为____。

A、0.0 B、“----” C、“////“ D、正常数据显示

D76界限值检查中规定本站气压的气候界限值范围为300hPa～____hPa。

A、1000.0 B、900.0 C、1200.0 D、1100.0

A77根据异常记录处理原则，不能采用替代和内插记录代替异常记录的要素为____。

A、能见度 B、风向风速 C、相对湿度 D、蒸发

B78如果太阳辐射＞____W/m2，而日照时数为0，这两个测量值为可疑。

A、300.0 B、500.0 C、400.0 D、600.0

D79界限值检查中规定气温的气候界限值范围为-80℃～____℃。

A、100.0 B、80.0 C、50.0 D、60.0

A80新型自动气象站主采集器存储器数据文件中常规气象要素分钟数据文件名为____。

A、GGYYMMDD.DAT B、SSYYMMDD.DAT C、GGMMYYDD.DAT D、STYYMMDD.DAT

D81风向传感器多使用6位或7位格雷码盘，某型号风向传感器输出为7位格雷码信号，则该传感器风向观测的分辨力是____。 A、5.8° B、2.5° C、5.6° D、2.8°

C82ISOS软件中，视程障碍现象中霾和浓雾的重要天气报自动编发标准分别为____。

A、5.0KM，0.5KM B、5.0KM，0.38KM C、3.75KM，0.5KM D、3.75KM，0.38KM

B83新型自动气象站监控操作命令的数据采集器自检不包括以下哪项____。

A、电源电压 B、台站基本信息 C、通讯端口的通讯参数 D、各分采集器挂接状态

D84降水量（称重式）传感器标识符为____。 A、RRW B、RAT C、RAT1 D、RAW

A85下列关于设备管理描述不正确的是____。

A、传感器故障维护维修时，仅选择“设备维护”

B、传感器一段较长时间停止使用时，选择“停用”，在设备挂接中取消挂接该传感器

C、在设备标定、维护、停用期间，将观测数据置为“—”

D、传感器检定时，选择“设备标定”

D86以下新型站终端操作命令中用于读取数据采集器基本信息的命令是____

A、AUTOCHECK B、SENST C、SETCOM D、BASEINFO

B87新型自动气象站的采集数据文件（AWS_M_Z_*.*）第1条记录后的每条记录，存____要素的分钟值。

A、52.0 B、48.0 C、45.0 D、54.0

D88定时观测时次记录异常时，进行记录处理时，按照以下____顺序代替。

A、正点前10分钟内接近正点的正常记录→正点后10分钟内接近正点的正常记录→人工观测→备份站记录→内插记录

B、正点前10分钟内接近正点的正常记录→备份站记录→正点后10分钟内接近正点的正常记录→内插记录→人工观测

C、正点前10分钟内接近正点的正常记录→正点后10分钟内接近正点的正常记录→备份站记录→人工观测→内插记录

D、正点前10分钟内接近正点的正常记录→正点后10分钟内接近正点的正常记录→备份站记录→内插记录→人工观测

B89以下关于MDOS质量控制说法错误的是

A、MDOS中文件级快速质量控制在通信系统中完成

B、MDOS中数据库级的滚动质量控制包含了QC1，QC2和QC3，其中QC1和QC2时间相隔为24小时

C、MDOS质量控制使用方法包含了气候学界限值检查，没有通过该检查的一般为显性错误

D、MDOS中质量控制使用方法包含气候极值、内部一致性、时间和空间一致性等、没有通过检查的数据一般为可疑数据

D90前向散射能见度仪每（　）个月应在实验室校准1次。

A、12.0 B、6.0 C、1.5 D、24.0

D91地温分采集器对接入的传感器按预定的采样频率进行扫描，将获得的采样数据通过____发送给主采集器。

A、数字通道 B、模拟通道 C、RS-232通道 D、总线

B92时次气压瞬时值为998.6hPa，与前一个值的差为2.5hPa，则在新型自动气象站中的数据质量控制标识代码值为

A、9.0 B、2.0 C、1.0 D、0.0

D93采用瞬时值控制过程中“正确”的采样瞬时值，应在传感器的测量范围内，且相邻两个值最大变化值在允许范围内，其中蒸发传感器“正确”的采样瞬时值的判断条件为

A、0.4mm B、0.2mm C、0.1mm D、0.3mm

D94蒸发自动观测的台站，如果蒸发传感器探测到当前水位≥溢流水位，软件中读取的该时蒸发值为

A、“----” B、“////“ C、正常数据显示 D、0.0

D95界限值检查中规定本站气压的气候界限值范围为300hPa～____hPa。

A、1000.0 B、900.0 C、1200.0 D、1100.0

D96根据异常记录处理原则，不能采用替代和内插记录代替异常记录的要素为

A、蒸发 B、相对湿度 C、风向风速 D、能见度

A97如果太阳辐射＞____W/m2，而日照时数为0，这两个测量值为可疑。

A、500.0 B、300.0 C、400.0 D、600.0

C98以下月观测记录质量检查方法规则错误的是

A、电线积冰直径≥1mm时，应有雨凇或雾凇现象

B、定时风速≤日最大风速

C、20cm与40cm地温各定时记录的差值＜5.0℃

D、定时能见度＜l0.0km时，应有轻雾或吹雪.扬沙.浮尘.烟幕.霾.降水现象

C99蒸发自动观测的台站，初次使用、重新启用或每____应设置蒸发溢流水位。

A、1个月 B、2个月 C、3个月

A100台站地面综合观测业务软件（ISOS）在安装前应先安装

A、Microsoft.NETFramework4.0 B、WindowsServer2003

C、WindowsServer2008 D、AccessDatabaseEngine.exe

A101称重式降水传感器通过翻斗式雨量传感器接口接入主采集器，“降水量”数据来源应该选择

A、翻斗式雨量传感器 B、两者皆可 C、称重式降水传感器

A102地面观测业务软件（ISOS）形成的长Z文件中瞬时风速为

A、1分钟风速极大值 B、1分钟风速平均值 C、2分钟风速平均值 D、2分钟风速极大值

B103综合集成硬件控制器具有____个RS-232/485/422接口，用于连接观测设备。

A、6.0 B、8.0 C、10.0 D、12.0

C104AWS3GCom.dll文件为

A、新型自动站数据复制文件 B、小时数据质量控制文件

C、云、能见度、天气现象以及辐射设备的串口通讯文件

D、云、能见度、天气现象以及辐射设备的数据存储文件

D105瞬时气象值每一分钟都接受检查，当前相对湿度瞬时值为73，前一分钟值为63，则当前相对湿度瞬时值的数据质量控制标识应该为_____。 A、正确 B、错误 C、不一致 D、存疑

D106前向散射能见度传感器，取前向散射角____之间。

A、20°-45° B、20°-50° C、25°-50° D、25°-45°

B107状态信息文件中，自动气象站传感器工作状态值“2”表示

A、没有检查，无法判断当前工作状态 B、故障或未检测到，无法工作

C、正常工作 D、传感器关闭或者没有配置

C108ZQZ-TFS型风速传感器（霍尔效应电磁式）在风速达到大风（17m/s）时风杯需要转动____圈或以上。

A、8.0 B、9.0 C、10.0 D、11.0

C109自动观测降水量记录异常时的代替原则,不正确的是____。

A、非结冰期，无自动观测备份设备时应及时启用人工补测

B、结冰期，用人工观测记录代替

C、非结冰期，降水量观测以翻斗雨量传感器记录为准，记录按照备份自动站翻斗雨量传感器、称重式雨量传感器顺序代替

D、非结冰期，降水量观测以翻斗雨量传感器记录为准，记录按照称重式雨量传感器、备份自动站翻斗雨量传感器顺序代替

A110MDOS中台站反馈采用____机制。 A、被动触发式 B、主动式 C、分工合作式台站类别

C111新型自动气象站接线端子有两种型号，分为电源输入线端子和其他连接线端子。其中，其他连接线端子间距为多少mm？ A、4.08 B、5.08 C、3.81 D、2.81

B112新型自动气象站主采集器内部存储可保存多久的瞬时气象（分钟）值？

A、1小时 B、7天 C、1个月 D、6个月

A113在对采样瞬时值进行质量控制时，若某要素值超出了传感器的正常测量范围，则此要素的质量控制标识为_____。

A、2.0 B、1.0 C、3.0 D、8.0

C114若已自动发送的日数据异常或分钟数据文件未按时上传，在次日____前通过业务软件更正上传或重新上传。

A、10时 B、09时 C、08时 D、11时

B115日照数据文件中，第1条为基本参数，第4个记录为日照时制。日照时制为“1”表示____。

A、地方时，由自动观测仪器测得 B、真太阳时，由人工观测仪器测得

C、北京时，由自动观测仪器测得 D、北京时，由人工观测仪器测得

B116蒸发自动观测的台站，若溢流水位数值设置过小，会出现什么后果？

A、失去溢流报警的作用 B、蒸发量长时间误为0 C、蒸发量会缺测

A117当原始观测数据疑误或缺测时，经查询用以代替原疑误或缺测数据的数据称为_____。

A、修改数据 B、订正数据 C、错误数据 D、可疑数据

B118《台站地面综合观测业务软件（ISOS）用户操作手册[M]》程序集smo\bin下的AWSSSendClientMon.exe为_____

A、业务计算机环境检查程序 B、消息中间件流数据上传客户端

C、视程障碍综合判断算法程序 D、数据格式以及缺测检查程序

B119《新型自动气象站实用手册[M]》，自动气象站状态信息文件，简称ST文件，该文件每日一个，采用定长的随机文件记录方式写入，每一条记录____Byte

A、248.0 B、249.0 C、251.0 D、256.0

D120《新型自动气象站实用手册[M]》，气象辐射观测系统数据传输握手机制传输命令为_____

A、SAMPLES B、DMGD C、DHGD D、READDATA

B121下列哪些不归属新型自动气象站的自动化仪器设备。

A、积雪深度传感器 B、日照传感器 C、蒸发传感器 D、称重式雨量传感器

A122主采集器和分采集器之间采用____线CAN总线方式连接，双工通信。

A、双绞 B、单股 C、单绞 D、双股

D123地温（草面温度、浅层、深层）传感器最大允许误差范围是_____。

A、±0.5℃ B、±0.2℃ C、±0.1℃ D、±0.3℃

C124综合集成硬件控制器供电单元蓄电池在无外界充电的情况下至少能够维持系统正常工作____小时。

A、72.0 B、12.0 C、24.0 D、36.0

C125重要天气报中区域代码为90表示参与____交换。

A、国内后双边 B、区域或区域间 C、其他 D、全球

C126国家级自动气象站采集软件中，其他各要素显示正常，但湿度无显示或小于10%，检查前几个小时的湿度记录，均为100%，则最大可能是____损坏。

A、采集器 B、软件或计算机 C、湿度传感器 D、蓄电池

A127铂电阻温度传感器在温度每变化1℃时，其电阻值变化____Ω。

A、0.385 B、0.485 C、0.285 D、0.185

A128____是设备管理、使用、维修等各项工作的基础，也是台站观测技术人员的主要职责之一。

A、常规维护 B、故障处理 C、日常维护 D、采集器维护

D129UPS的标准使用温度为____。 A、30℃ B、15～30℃ C、20℃ D、25℃

B130为延长UPS蓄电池的使用寿命，应每隔____个月人为放一次电。 A、1 B、3 C、2 D、6

C131气压传感器应每____年进行1次检定。 A、半 B、3 C、1 D、2

A132净辐射传感器的感应面如有脏物，应用____清除。

A、麂皮 B、镜头刷 C、干毛巾 D、橡皮球

D133当用万用表在主板印制板的传感器故障判断测量点测量温度传感器的电阻时，其电阻值显示应在____之间，否则可判断温度传感器故障。 A、100-150Ω B、80-150Ω C、100-120Ω D、80-120Ω

A134湿度传感器对应于相对湿度0-100%，其信号电压为____。

A、0-1V B、0-0.1V C、0-5V D、0-10V

A135当草面温度传感器观测区域的草高超过____cm时，应修剪草层高度。

A、10 B、20 C、5 D、30

B136在湿度传感器长期处于____环境条件下，会使测量失效，要经过很长时间后才能恢复正常。这是湿度传感器的固有缺陷，使用时应引起注意。

A、高温低湿 B、高温高湿 C、低温低湿 D、低温高湿

D137双翻斗雨量传感器的测量误差等于____。

A、(传感器实际排水量－传感器测得的降水量)÷传感器测得的降水量

B、(传感器测得的降水量－传感器实际排水量)÷传感器实际排水量

C、(传感器测得的降水量－传感器实际排水量)÷传感器测得的降水量

D、(传感器实际排水量－传感器测得的降水量)÷传感器实际排水量

D138大型蒸发桶的器口离观测场地面____cm。 A、35 B、20 C、25 D、30

A139以下对检定和校准用标准器的描述错误的是____。

A、必须使用由中国气象局统一配置的标准器

B、标准器是量值传送和溯源的主体

C、现场校准使用的标准器每年送检一次

D、标准器必须按照规定在检定有效期内按时送检溯源，任何情况下都不得使用超检仪器

D140自动气象站温湿度传感器测气温采用的是什么感应元件?

A、电容式薄膜聚合物 B、硅电容 C、RC振荡电路 D、铂电阻

B141自动气象站中测量温度的铂电阻使用的几线制?

A、二线制 B、四线制 C、三线制 D、五线制

C142关于HMP45D的铂电阻温度传感器，下面哪项说法是正确的?

A、在温度100℃时的电阻值等于0Ω B、在温度100℃时的电阻值等于100Ω

C、在温度0℃时的电阻值等于100Ω D、在温度0℃时的电阻值等于0Ω

A143电容式薄膜聚合物湿度传感器是利用薄膜聚合物材料吸湿后____的原理来测量相对湿度的。

A、介电特性发生变化 B、体积发生变化 C、电压值发生变化 D、重量发生变化

D144自动气象站气压传感器的测量范围是____。

A、0～1100hPa. B、800～1100hPa. C、550～1050hPa. D、500～1100hPa.

C145无锡ZQZ-TF型风速传感器的感应元件为三杯式回转架，信号变换电路为____。

A、D/A转换电路 B、A/D转换电路 C、霍尔开关电路 D、RC振荡电路

C146无锡ZQZ-TF型风向传感器的感应元件为风向标组件，角度变换采用七位码盘及____。

A、霍尔开关电路 B、RC振荡电路 C、D/A转换电路 D、A/D转换电路

B147华云EL15-2D型风向传感器的测量范围为0~360°，准确度为____。

A、±1° B、±5° C、±2° D、±3°

B148SL3-1型雨量传感器调整上翻斗的方法：当上翻斗出现向下滴流但不翻转现象时，将对应的上翻斗定位螺钉向内旋进，减小上翻斗倾角；调整后，在小降水强度____时上翻斗与计量翻斗能同步翻转，不出现岔开翻转现象。

A、小于等于4mm/min B、小于等于0.5mm/min C、小于等于1mm/min D、小于等于2mm/min

B149SL3-1型雨量传感器计量翻斗对进入的降水以____的分辨率进行计量。

A、0.5mm B、0.1mm C、0.2mm D、1mm

B150关于SL3-1型雨量传感器，下面哪种说法是正确的?

A、计量翻斗翻转一次，其翻斗中部的小磁钢使上面的干簧管开关闭合一次，产生一个电流信号

B、计数翻斗翻转一次，其翻斗中部的小磁钢使上面的干簧管开关闭合一次，产生一个机械接点闭合信号

C、计量翻斗翻转一次，其翻斗中部的小磁钢使上面的干簧管开关闭合一次，产生一个机械接点脉冲信号

D、计数翻斗翻转一次，其翻斗中部的小磁钢使上面的干簧管开关闭合一次，产生一个电压信号

B151SL3-1型雨量传感器容量调节螺钉每向内或向外旋转一圈，测量误差减少或增加____。

A、4%左右 B、3%左右 C、1%左右 D、2%左右

C152超声波蒸发量测量传感器是利用____测量蒸发器内的水面高度变化，从而测得蒸发量。

A、0.5～3.2μm B、0.17～3.2μm C、0～3.2μm D、0.27～3.2μm

A153总辐射传感器TBQ-2-B用来测量水平表面上、2π立体角内所接收到波长为____的太阳直接辐射和天空散射之和(W/m2)。

A、0.27～3.2μm B、0.17～3.2μm C、0～3.2μm D、0.5～3.2μm

C154新型自动气象站DZZ4的气压传感器通信参数已由自动站生产厂家在出厂设置为：波特率____、无校验、数据位8、停止位1。

A、4800bps B、1200bps C、2400bps D、9600bps

B155新型自动气象站气压传感器一般安装在采集箱内。数据采集器为气压传感器提供的电源电压为____。

A、+24V B、+12V C、+5V D、+9V

B156关于新型自动气象站DZZ4的风速传感器，正确的是____。

A、输出电流的频率与风速成正比 B、输出脉冲的频率与风速成正比

C、输出电流的频率与风速成反比 D、输出脉冲的频率与风速成反比

A157若发现温湿度传感器头部保护罩内的滤膜有灰尘时，可用____。

A、干软毛刷轻轻刷除 B、抹布清洗 C、清水冲洗 D、酒精清洗

B158自动气象站气象要素测量性能下降，这类故障的判断和排除比较容易，故障原因多半是____引起的。

A、电缆被鼠咬 B、传感器性能下降 C、采集器损坏 D、电缆生锈

B159自动气象站发现故障时，____。

A、除非危及人身安全或设备财产，一般不要关电源 B、应当关闭总闸

C、应当立即关闭电源 D、应当立即关闭计算机

C160自动气象站不能正常采集数据时，应首先检查____。

A、计算机 B、数据采集器 C、电源系统 D、防雷系统

A161新型自动站主采集器主要有接入管理、____、状态监控、时钟管理、配置管理等功能。

A、运行方式管理 B、运行状态管理 C、运行方式和状态管理

B162超声波蒸发传感器在不考虑环境温度影响的情况下，在A时刻测量到的返回时间为0.32ms，在B时刻测量到的返回时间为0.38ms，则A到B时间内的蒸发量是____。

A、3.4mm B、10.2mm C、5.1mm D、6.8mm

A163风向传感器多使用6位或7位格雷码盘，某型号风向传感器输出为7位格雷码信号，则该传感器风向观测的分辨力是 ____。

A、2.8° B、5.6° C、11.2° D、3°

D164以下哪种传感器的输出信号类型是RS232串行输出____。

A、翻斗式雨量传感器 B、风向传感器 C、温度测量传感器 D、气压传感器

C165新型自动气象(气候)站主采集器内部存储____的瞬时气象(分钟)值。

A、1小时 B、1个月 C、7天 D、15天

A166新型自动气象站监控操作命令的数据采集器自检不包括以下哪项 ____。

A、采集器软件版本号 B、各分采集器挂接状态，各传感器开启或关闭状态

C、通讯端口的通讯参数 D、采集器机箱温度、电源电压

C167新型自动气象(气候)站温、湿度采样频率为____。

A、6次/min B、120次/min C、30次/min

C168新型自动气象站读取采样数据需用命令为____。

A、REDATA B、DMGD C、SAMPLE D、DMCD

C1692014年起，新型自动气象站时钟以____为准。

A、计算机内部时钟 B、采集器内部时钟 C、网络授时 D、GPS授时

A170测量误差是指____。

A、测量的结果减去被测量的真值 B、测量值减去其约定真值

C、测量结果减去其平均值 D、平均值减去被测量的真值

A171称重式降水传感器实现了固态、液态和混合性降水的自动化观测，其测量范围为____。

A、0～400mm B、0～200mm C、0～300mm D、0～500mm

B172称重式降水传感器内筒主要用于____。

A、收集降水和抑制蒸发油 B、收集降水、盛装防冻液和抑制蒸发油

C、盛装防冻液和抑制蒸发油 D、收集降水和盛装防冻液

D173称重式降水传感器测量范围____，最大允许误差____。

A、0～400mm,±0.4mm，≤10mm时；±0.4%，＞10mm时

B、0～200mm,±0.4mm，≤10mm时；±4%，＞10mm时

C、0～200mm,±0.4mm，≤10mm时；±0.4%，＞10mm时

D、0～400mm,±0.4mm，≤10mm时；±4%，＞10mm时

A174防风圈应高于承水口约____,防风圈开口应朝____。

A、2cm,北 B、2cm,南 C、1.5cm,北 D、1.5cm,南

B175前向散射能见度仪测量性能要求测量范围：____，最大允许误差：____。

A、10m～20km,±20%(≤1.5km)；±10%(＞1.5km)

B、10m～30km,±10%(≤1.5km)；±20%(＞1.5km)

C、10m～20km,±10%(≤1.5km)；±20%(＞1.5km)

D、10m～30km,±20%(≤1.5km)；±10%(＞1.5km)

A176在标定周期内使用校准板对能见度仪进行现场校准时，现场校准应选择能见度应该满足____的天气条件下进行，避免由于大气状况不同而导致的校准误差。

A、＞10km B、≤5km C、≤10km D、≤1km

B177DZZ4自动站正常工作时，WUSH-BTH温湿度分采集器中RUN灯____闪烁一次。

A、不亮 B、一秒钟 C、三秒钟 D、长亮

C178DZZ4自动站正常工作时，WUSH-BTH温湿度分采集器中CANR灯____。

A、一秒钟 B、三秒钟 C、长亮 D、不亮

C179DZZ4自动站正常工作时，WUSH-BTH温湿度分采集器中CANE灯____。

A、三秒钟 B、长亮 C、不亮 D、一秒钟

B180前向散射能见度仪一般每____定期清洁传感器透镜，可根据设备附近环境情况，延长或缩短擦拭镜头的时间间隔。 A、半年 B、两个月 C、季度 D、1个月

D181称重式降水传感器降水过程中，因降水量较大可能超过量程时，应在____及时排水。

A、降水溢出时 B、降水溢出后 C、降水变小后 D、降水间歇期

B182新型站ISOS软件用于天气现象综合判识的能见度采用的算法是____。

A、算术平均法 B、滑动平均法 C、单位矢量平均法 D、矢量平均法

D183自动气象站采集器时钟，正点后按自动气象站操作手册规定的操作方法调整采集器的内部时钟，保证误差在____之内。

A、15秒 B、10秒 C、20秒 D、30秒

C184新型自动气象(气候)站主采集器和分采集器或部分智能传感器之间采用____方式实现双工通信。

A、嵌入式处理器 B、节点 C、CAN总线 D、传感器

D185自动气象站的核心是____。

A、计算机 B、系统电源 C、传感器 D、采集器

B186____定期维护一次风传感器，清洗风传感器轴承。

A、每月 B、每年 C、每三年 D、每季

A187称重式降水传感器观测时制为北京时，以____为日界。

A、20时 B、24时 C、12时 D、8时

B188HMP45D温湿度传感器测气温采用的是什么感应元件?

A、硅电容 B、铂电阻 C、电容式薄膜聚合物 D、RC振荡电路

B189HMP45D温湿度传感器采用电容式薄膜聚合物感应元件(HUMICAP180)直接测相对湿度，是有源的____输出。

A、4-20mA电流 B、0-1V电压 C、0-2.5V电压 D、0-5V电压

A190HMP45D的铂电阻温度传感器是一个用光刻工艺制作的微形铂电阻。利用____的原理，通过测量铂电阻的电阻值而测得温度值。

A、铂电阻的电阻值正比于温度变化 B、铂电阻的电阻值等于温度

C、铂电阻的电阻值反比于温度变化 D、铂电阻的电阻值和温度变化成线性关系

C191HMP45D的铂电阻温度传感器电阻和温度的变化关系可以表示为：____。

A、Rt=R0(1+At2) B、Rt=R0(1+At) C、Rt=R0(1+At+Bt2) D、Rt=R0(1+At+Bt)

A192关于HMP45D湿度传感器，哪项说法不正确?

A、供电电压为7-35VAC B、测量范围为0.8%RH-100%RH

C、工作温度范围为-40-+60℃ D、输出信号为0-1VDC

C193PTB330型气压表是____生产的智能型全补偿式气压传感器，具有较宽的工作温度和气压测量范围。

A、德国 B、天津气象仪器厂 C、芬兰Vaisala公司 D、江苏无线电科学研究所有限公司

D194PTB330型气压表的感应元件为____。

A、压敏电容 B、双金属片 C、电容式薄膜聚合物感应元件 D、硅电容压力传感器

D195PTB330型气压表的测量范围是____。

A、800-1100hPa B、0-1100hPa C、550-1050hPa D、500-1100hPa

D196PTB330型气压传感器安装在____内，通过静压压力连通管与外界大气相通。

A、专用密封箱 B、水银气压室 C、百叶箱 D、采集器机箱

A197风速传感器的日常维护主要是保持____，轴承转动灵活，当轴承转动不灵活和有阻滞时需清洗轴承。

A、风杯不变形 B、传感器清洁 C、轴承和风杯垂直 D、风杯清洁

A198ZQZ-TFD型风速传感器的感应元件为三杯式回转架，信号变换电路为____。

A、霍尔开关电路 B、RC振荡电路 C、D/A转换电路 D、A/D转换电路

A199ZQZ-TFD型风向传感器的感应元件为风向标组件，角度变换采用七位码盘及____。

A、D/A转换电路 B、RC振荡电路 C、A/D转换电路 D、霍尔开关电路

C200EL15-1/1A型风速传感器风杯转速在风速测量范围内与风速有良好线性关系，使输出的____与风速成正比。

A、电流 B、电阻 C、脉冲速率 D、电压

D201EL15-1/1A型风速传感器的输出信号为____。

A、RS232C B、0～2.5V电压 C、4～20mA电流 D、0～1221Hz方波脉冲

C202关于EL15-1/1A型风速传感器，说法错误的是哪一项?

A、测量范围为0.3～60m/s B、风速≤10m/s时，准确度为±0.3m/s

C、分辨率为0.1m/s D、风速≥10m/s时，准确度为±0.03%

D203EL15-1/1A型风速传感器使用五芯圆形密封插头，其中哪个脚为信号输出?

A、5脚 B、4脚 C、2脚 D、3脚

D204SL3-1型双翻斗雨量传感器为____的产品。

A、中国华云技术开发公司 B、江苏无线电科学研究所有限公司

C、天津气象仪器厂 D、上海气象仪器厂有限公司

B205关于SL3-1型双翻斗雨量传感器，下面说法哪种是错误的?

A、降水量≤10mm时，准确度优于±0.4mm B、分辨率为0.2mm

C、降水量≥10mm时，准确度优于±4% D、测量范围为0～4mm/min(雨强)

B206SL3-1型雨量传感器经长期使用发现测量误差超过最大误差要求时，应调整____，使测量误差在最大误差范围内。

A、传感器零位 B、传感器基点 C、翻斗位置 D、传感器进水量

C207AG型超声波蒸发量测量传感器为德国THIES公司产品，是利用____测量蒸发器内的水面高度变化，从而测得蒸发量。

A、超声波测高原理 B、超声波测速原理 C、超声波测距原理 D、超声波测体积原理

A208PTB220是一个智能化的传感器，可通过RS232串行通信口直接输出气压值。PTB220用于ZQZ-CII型自动气象站时，其通信参数已由自动站生产厂家江苏无线电研究所在出厂设置为：波特率____、无校验、数据位8、停止位1。

A、2400bps B、9600bps C、4800bps D、1200bps

c209PTB330是一个智能化的传感器，可通过RS232串行通信口直接输出气压值。PTB330用于新型自动气象站时，其通信参数在出厂设置为：波特率____、无校验、数据位8、停止位1。

A、4800bps B、2400bps C、9600bps D、1200bps

d210地温包括地表温、浅层地温和深层地温。地温传感器和草面/雪面温度传感器是相同的，其感温元件为____。

A、电容式薄膜聚合物感应元件 B、双金属片

C、硅电容压力传感器 D、Pt100铂电阻

B211温湿度传感器悬挂在百叶箱的中央，其感应部分的中心点____。

A、距百叶箱底部0.5m B、距地面1.5m C、距地面1m D、没有要求

C212关于地表温传感器，下面安装方法正确的是____。

A、平放在地面上 B、刚好没入土中

C、一半埋在土中，一半露出地面 D、没有要求

B213离线检测地温传感器好坏时，使用万用表____档位。

A、电流档 B、电阻200Ω档 C、电压10V档 D、二极管

D214下列传感器安装时，必须考虑方向的是____。

A、风速 B、气压 C、雨量 D、风向

B215自动气象站的雨量传感器在无降雨的冬季时，____。

A、不做任何处理 B、封口不用 C、可用来测量降雪 D、拆回收起

D216DNQ1前向散射能见度仪应安装在对周围天气状况最具代表性的地点，应避免干扰光学测量的障碍物和____的影响。

A、衍射干扰 B、长波辐射面 C、电磁干扰 D、反射表面

B217若主采集器中，气温传感器的状态未开启，则需要通过相应的终端操作命令来开启气温传感器的状态，正确的操作命令是____。

A、SENST＿RAT＿1↙ B、SENST＿T0＿1↙

C、DAUSET＿T0＿1↙ D、SENST＿WS＿0↙

B218设置或读取各要素传感器的配置参数的命令是____。

A、DEVMODE B、SENCO C、QCPS D、RSTA

A219通过测量，已知气温传感器的异端电阻为114.3Ω，同端电阻为2.1Ω，电阻变化率约为0.385Ω∕℃，计算当前的气温值为____。

A、31.7℃ B、5.5℃ C、37.1℃ D、42.6℃

A220读取自动气象站所有状态信息的命令是____。

A、STATMAIN B、BASEINFO C、STAT D、RSTA

A221湿敏电容湿度传感器中，是利用高分子薄膜电容吸湿膜吸收或释放空气中的水汽后，电容两极板间____的原理来测量相对湿度的。

A、介电常数发生变化 B、重量发生变化 C、体积发生变化 D、电压值发生变化

C222DZZ5型自动站所使用的EL15-1C型风速传感器，该传感器采用的是光电技术，其信号发生器包括截光盘和____。

A、红外发光二极管 B、光敏三极管 C、光电转换器 D、霍尔开关元件

A223新型自动站中温度传感器所采集的模拟信号是____。

A、电阻信号 B、电压信号 C、频率信号 D、电流信号

A224利用万用表测出ZQZ-TF型测风传感器信号输出端频率为10Hz，此时可推算瞬时风速为____m/s。

A、1 B、0.5 C、0.1 D、5

C225利用万用表测出湿度传感器信号输出端电压为0.7V，此时可推算湿度为____。

A、90% B、50% C、70% D、30%

D226自动观测能见度数据有1分钟能见度值和10分钟平均值两种。其中，1分钟能见度值：也称为瞬时值，每分钟输出一个数据，是1分钟采样数据的____。

A、滑动平均值 B、最小值 C、最大值 D、算数平均值

A227设置或读取高温报警阈值的命令是____。

A、TMAX B、SCV C、RSTA. D、GAL

A228设置或读取降水量报警阈值的命令是____。

A、RMAX B、TMIN C、DTLV D、DTLT

A229新型自动站综合集成硬件控制器室外机具备____个RS-232/485/422接口，用于连接观测设备。

A、8 B、9 C、7 D、6

C230风向传感器安装时，将组装好的风向传感器安装在风横臂上，传感器中轴应垂直，方位指向正北，其方位误差在____以内。

A、±15° B、±10° C、±5° D、±8°

D231霍尔效应风速传感器采用电磁感应技术，其线性方程是____。

A、V=0.3+0.0495F B、V=0.3+0.0489F C、V=0.2315+0.0495F D、V=0.1F

C232气压传感器测量的分辨率是多少?

A、0.2hPa B、0.4hPa C、0.1hPa D、0.3hPa

C233风向传感器测量的分辨率是多少?

A、5° B、2° C、3° D、4°

D234华云DZZ5新型气象自动站由主采集器终端通讯端口读取当前各分采集系统实时采样数据指令是____。

A、SAMPLE B、DMGD C、DHGD D、OBSAMPLE MAIN

B235自动气象站湿度传感器测湿度采用的是什么感应元件?

A、铂电阻 B、湿敏电容 C、硅电容 D、RC振荡电路

A236下列关于硬件综合控制器描述错误的是?

A、设备到硬件控制器之间通信链路为串口通信

B、提供了足够的新设备扩展空间

C、提供8个物理串口

D、利用一根总光纤来传输各种数据

D237下列关于硬件综合控制器描述正确的是?

A、系统与设备间连接线路较多 B、系统可靠性低

C、系统利用率低 D、系统可维护性高

C238无锡厂生产的ZQZ-PT1通信转换器的工作环境温度范围?

A、-30℃～60℃ B、-50℃～50℃ C、-40℃～70℃ D、-35℃～65℃

A239下列关于ZQZ-PT1通信转换器中光纤交换机描述错误的是：____。

A、当两端的光纤交换机通过光缆能够通讯后，光纤指示灯(1号)闪烁

B、光纤交换机实现了以太网电信号与光信号的相互转换

C、光纤交换机的以太网口连接串口服务器的网口

D、光纤交换机的光纤端口则连接到终端计算机的光纤通信盒，建立可靠的光通信链路

C240下列关于ZQZ-PT1通信转换器软件驱动安装描述错误的是：____。

A、需要安装“Npadm_Setup_Ver1.16_Build_11021514.exe”驱动软件

B、安装好驱动后启动Nport管理工具“NPortAdministrator”实现对串口服务器的相关设置

C、映射出的虚拟串口参数为波特率:4800校验位:None数据位：8停止位：1

D、“NPortAdministrator”映射出来的虚拟串口默认都是RS-232协议

A241华云东方研制的ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中8个串口默认的参数设置是：____。

A、波特率:9600校验位:None数据位：8停止位：1

B、波特率:115200校验位:None数据位：8停止位：1

C、波特率:4800校验位:None数据位：8停止位：1

D、波特率:57600校验位:None数据位：8停止位：1

B242综合集成硬件控制器额定电压和正常工作电压分别为____。

A、DC15VDC12-24V B、DC12VDC9-15V C、DC12VDC6-18V D、DC24VDC12-24V

A243DZZ5新型站中，HYPTB210型气压传感器输出的信号是____。

A、RS-232C串行输出信号 B、0～5VDC电压 C、4～20mA电流 D、TTL电平信号

C244自动站气象中，雨量值偏小，可能的原因是____。

A、雨量传感器的干簧管损坏 B、主采集器的雨量通道端子损坏

C、雨量传感器漏斗、翻斗或滤网堵塞 D、雨量信号电缆断路

B245新型自动气象(气候)站具有高精度、高稳定、易维护、低功耗、易扩展和实时远程监控的特点，按照____的结构设计，满足地面气象观测全要素自动观测。

A、主采集器+分采集器+传感器+外围设备+嵌入式软件

B、主采集器+外部总线+分采集器+传感器+外围设备

C、主采集器+外部总线+分采集器+传感器+嵌入式软件

D、主采集器+分采集器+传感器+外围设备+系统软件

B246新型站外存储器(卡)能够存储至少____个月全要素分钟数据。

A、3 B、6 C、1 D、12

C247新型站外存储器(卡)全部数据以____的文件方式存入，微机通过通用读卡器可方便读取。

A、TXT B、DAT C、FAT D、XML

B248新型站瞬时气象值的计算应有大于____的采样瞬时值可用于计算瞬时气象值(平均值)；对于风速应有大于____的采样瞬时值可用于计算2分钟或10分钟平均值。

A、75％；66％ B、66％；75％ C、60％；65％ D、75％；75％

D249新型站气压的采样频率为____。

A、10次/min B、4次/min C、6次/min D、30次/min

C250新型站风速的采样频率为____。

A、1次/s B、1次/min C、4次/s D、6次/min

A251新型站风速计算平均值是以____为步长求3s滑动平均值。

A、0.25s B、3s C、0.5s D、1s

D252读取数据采集器电源电压用____命令符。

A、SMC B、PLA C、MDC D、PSS

A253新型自动气象站读取数据采集器的基本信息____。

A、BASEINFO B、AUTO C、SETCOM D、MACT

A254新型自动气象站主采集器功耗不大于____。

A、2W B、0.5W C、5W D、1W

D255自动气象站测量要素采样频率为1次/min的是____。

A、蒸发量 B、能见度 C、草温 D、天气现象

B256自动气象站使用的传感器，根据输出信号的特点，可分模拟传感器、数字传感器、智能传感器。下列传感器属于数字传感器的是____。

A、湿度 B、翻斗式雨量 C、空气温度 D、蒸发

A257____是新型自动站的核心主控制单元。

A、主采集器 B、分采集器 C、CAN总线 D、传感器

A258下列气象要素，分钟数据是累计值的是____。

A、雨量 B、蒸发 C、湿度 D、气压

A259综合集成硬件控制器主要是解决多个自动气象观测设备的集约化管理，实现多观测设备仅通过一根____即可与业务终端实现数据传输，提高地面气象综合观测系统的集成化程度、可扩展性、稳定性、可靠性。

A、光纤 B、RS-232串口数据线 C、网线 D、RS-485数据线

A260计算机正确安装了综合集成硬件控制器的驱动程序后，综合集成硬件控制器的8个RS-232/485/422/接口在计算机中映射成____，应用程序可以像访问物理串口一样对其进行访问。

A、8个虚拟串口 B、4个虚拟串口 C、16个虚拟串口 D、11个虚拟串口

B261PT100铂电阻传感器的阻值变化范围是80Ω～120Ω，则温度测量范围是____。

A、-50℃～50℃ B、-52℃～52℃ C、-48℃～50℃ D、-52℃～40℃

A262一般每____月定期清洁传感器透镜，可根据设备附近环境的情况，延长或缩短擦拭镜头的时间间隔，切忌长时间直视发射端镜头。

A、两个 B、三个 C、半个 D、一个

C263称重式降水传感器实现了____的自动化观测。

A、固态降水 B、液态降水 C、固态、液态和混合性降水 D、混合性降水

A264自动能见度仪的1min平均能见度是指1min的____能见度采样值的算术平均值。

A、4次 B、1次 C、10次 D、6次

B265自动能见度仪的10min平均能见度是指10min内的____平均能见度的算术平均值。

A、1次 B、10个1min C、1个10min D、10次

D266新型自动站《台站地面综合观测业务软件》“dataset”文件夹为____。

A、传输文件 B、配置模版 C、备份文件 D、参数文件

C267主采集器运行状态“N”表示____。

A、无法判断 B、没有检查 C、没有该采集器 D、有故障

A268主采集器运行状态“0”表示____。

A、工作正常 B、没有该采集器 C、有故障 D、没有检查

A269主采集器运行状态“9”表示____。

A、没有检查，不能判断当前工作状态 B、没有该采集器 C、工作正常 D、有故障

D270如果温湿分采数据测试正常，而主采集器数据得不到温度数据，则可能是____。

A、接地接触不良 B、温度传感器故障 C、温度通道故障 D、数据采集器故障

B271翻斗式雨量传感器外筒壁口边缘距地面____。

A、0.7m±5cm B、70cm±3cm C、70m±3cm D、0.7m

C272为了减少温度等因素的影响，蒸发观测采用____安装超声波传感器。

A、静水器 B、激光辐射 C、小百叶箱 D、连通管

A273万用表测电流、电压时，为了测量更准确选择量程正确的是____。

A、选接近于被测值量程 B、选小量程 C、都可以 D、选大量程

B274土壤水分站通过监控软件发现不在线，造成的原因是____。

A、天线没插好

B、电源、通信板、SIM卡、采集板故障，天线没插好、无GPRS信号

C、电源故障、天线没插好、无GPRS信号，电源、采集板故障

D、通信板、SIM卡或天线没插好

C275守班期间，因硬件故障导致整套自动站无法正常工作，经排查在____内无法恢复时，及时启用备份自动站或便携式自动站。无备份自动站或便携式自动站的，仅在定时观测时次进行人工补测。

A、30分钟 B、4小时 C、1小时 D、2小时

C276基本站、一般站A文件、Y文件附加信息中“观测时间”的内容记录正确的是：____。

A、10/03/08;11;2010/24/24小时连续观测

B、10/05/08;14;2010/24/24小时连续观测

C、10/03/08;14;20;10/24/24小时连续观测

D、10/05/08;11;14;17;2010/24/24小时连续观测

C277已实现自动观测的气温、相对湿度、风向、风速、气压、地温、草温记录异常时，正点时次的记录按照____的顺序代替。

A、正点后10分钟内(01-10分)接近正点的正常记录、正点前10分钟内(51-00分)接近正点的正常记录、备份自动站记录、内插记录

B、备份自动站记录、正点前10分钟内(51-00分)接近正点的正常记录、正点后10分钟内(01-10分)接近正点的正常记录、备份自动站记录

C、正点前10分钟内(51-00分)接近正点的正常记录、正点后10分钟内(01-10分)接近正点的正常记录、备份自动站记录、内插记录

D、正点前10分钟内(51-00分)接近正点的正常记录、正点后10分钟内(01-10分)接近正点的正常记录、内插记录、份自动站记录

C278关于观测异常记录处理错误的是:____。

A、连续两个或以上正点数据缺测时，不能内插，仍按缺测处理;

B、4次平均值和24次平均值可以互相代替;

C、内插不可以跨日界;

D、无自动记录可代替时，仅在定时观测时次正点后10分钟内，对气温、相对湿度、风向、风速、气压、降水、能见度、地温(草温除外)进行人工补测，其他时次按缺测处理；

B279降水现象停止后，仍有降水量，若能判断为滞后量，且滞后时间不超过____时，可将该量累加到降水停止的那分钟和小时时段内，否则将该量删除。

A、4小时 B、2小时 C、1小时 D、30分钟

C280全省气象广域网中县局网络链路接入数量为____。

A、1条 B、3条 C、2条 D、4条

B281县局业务员需要上传报文至目的服务器，首先可以通过____命令测试到目的服务器网络是否连通。

A、NETUSE B、PING C、CMD D、ARP

B282应用程序的PING指令发出的是____报文。

A、TCP请求报文 B、ICMP请求报文 C、UDP请求报文 D、TCP接收报文

A283路由器工作在____。

A、网络层 B、数据链路层 C、会话层 D、应用层

D284县局高清视频会议系统通信主走____运营商线路。

A、铁通 B、移动 C、联通 D、电信

C285二层交换机工作____。

A、应用层 B、网络层 C、数据链路层 D、会话层

B286下列选项不属于气象大数据特点的是____。

A、数据量大 B、数据很复杂 C、数据处理速度快 D、数据质量要求高

C287地址栏中输入的https://www.baidu.com/中的baidu.com是一个____。

A、国家 B、DNS C、域名 D、邮箱

C288地址ftp://10.203.6.5中的ftp是指____。

A、文件 B、网络 C、协议 D、超文本

A289下列属于计算机网络通信设备的是____。

A、网线 B、声卡 C、显卡 D、音响

D290计算机网络最突出的特点是____。

A、运算速度快 B、运算精度高 C、内容量大 D、资源共享

D291下面选项不属于路由选择协议的是____。

A、RIP B、BGP C、OSPF D、ARP

C292IPV4地址的位数是____。

A、8 B、64 C、32 D、128

B293ARP协议的作用是____。

A、连接IP层和TCP层 B、将IP地址映射到第二层地址

C、将端口号映射到IP地址 D、广播IP地址

B294____技术可以控制广播活动，可提高网络的安全性。

A、FTP B、VLAN C、PING D、TELNET

C295Internet组织机构定义了五种IP地址,那么192.168.10.1属于____。

A、A类地址 B、F类地址 C、C类地址 D、B类地址

C296以下介质中抗干扰最强的是____。

A、无线信道 B、双绞线 C、光纤 D、电缆

D297在internet的基本服务中，远程登陆所使用的命令是____。

A、DISPLAY B、CMD C、FTP D、TELNET

A298目前贵州气象广域网中县局气象数据业务主要在____线路传输。

A、联通 B、移动 C、广电 D、电信

B299县局内网交换机的每个端口可以看作一个____。

A、管理域 B、冲突域 C、广播域 D、阻塞域

A300IPV6将32位地址扩展到____。

A、128位 B、256位 C、64位 D、1024位

D301虚拟专用网络我们可以把它理解成是虚拟出来的企业内部专线，下面选项中____是它的缩写形式。

A、VLAN B、WNN C、LAN D、VPN

A302以太网10BASE-FX标准规定的传输介质是____。

A、光纤 B、双绞线 C、电缆 D、无线介质

D303下列那一种软件不是局域网操作系统软件____。

A、suselinux B、unix C、Windows10 D、sqlserver

B304某县气象局业务楼内的一个计算机网络系统，属于一个____。

A、WAN B、LAN C、WALN D、MAN

B305在给主机设置内网IP地址时，____能使用。

A、127.21.19.109 B、10.203.255.15 C、192.5.91.255 D、220.103.256.5

B306ISP是指____。

A、网络应用软件 B、Internet服务提供商 C、一种协议 D、一种网络

D307计算机能够直接识别的是计数制为____。

A、八进制 B、十进制 C、十六进制 D、二进制

D308一个VLAN可以看作是一个____。

A、管理域 B、阻塞域 C、冲突域 D、广播域

D309在IP协议中用来进行组播的IP地址是____。

A、B类地址 B、E类地址 C、A类地址 D、D类地址

B310铂电阻地温传感器被积雪埋住时，应该____。

A、将雪拨开观测 B、照常观测，在备注栏中注明

C、将其置于地面上观测 D、将其置于积雪表面上进行观测

C311调整翻斗式遥测雨量传感器，当排水量比记录值小，则在实际测量中____。

A、无法确定 B、实测降水量数值比自记数值大

C、实测降水量数值比自记数值小 D、一样大

A312《气象灾情收集上报调查和评估规定（2018）》中要求各级气象部门应当在灾害发生的____小时内及时进行灾情数据收集和初报；按照灾情直报系统终端要求认真填写灾情初步情况。

A、12.0 B、1.0 C、3.0 D、6.0 E、24.0

C313《气象灾害防御条例》规定，县级以上地方人民政府应当根据灾害性天气影响范围.强度，将可能造成人员伤亡或者重大财产损失的区域临时确定为____，并及时予以公告。

A、气象灾害高危区 B、气象灾害风险区 C、气象灾害危险区 D、气象灾害易发区

B314要深化部门合作，依法保障____“绿色通道”，确保其发布权威和传播顺畅。

A、预警信号 B、预警信息 C、天气预报 D、服务消息

多选题

A/B/C/D1辐射能测量仪器的性能优劣主要取决于下列技术指标____。

A、输出线性度； B、精确度； C、感应平面余弦响应度； D、仪器灵敏度；

A/B/C/D/E/F2下列可在新型自动气象站ISOS软件项目挂接中直接挂接的有____。

A、湿度； B、称重式降水； C、风向风速； D、草温； E、蒸发； F、能见度

A/C3综合集成硬件控制模块室外机包含____。

A、光电转换模块； B、通讯连接模块 C、通信控制模块；

A/C4地温传感器支架的安装，感应部分朝____，支架的____与地面齐平。（顺序题）

A、零标志线； B、东； C、南 D、零刻度线；

bc5称重式雨量传感器在降水过程中，伴随有____、____等杂物时，按正常降水记录处理。

A、柳絮； B、沙尘； C、树叶 D、杂草；

A/C/D6安装大型蒸发自动观测的台站，______应设置蒸发溢流水位。

A、重新启用 B、每6个月 C、每3个月 D、初次使用

A/B/C7主采集器和分采集器之间采用双绞线CAN总线方式连接，双工通信。总线标准为ISO11898，其特性如下：____。

A、支持多主方式，可以实现系统冗余或热备份

B、由硬件实现数据链路层通信协议

C、允许多个节点同时发送信息，具有极高的总线利用率

D、通信介质为双绞线，抗干扰能力弱

A/B/D8省级中心站对以下上传数据文件视为无效文件，并删除____。

A、内容全部为缺测的文件

B、上传时间在应观测时间之前的文件

C、文件名完全相同的前一份文件

D、文件名完全相同的后一份文件

A/D9整套自动站无法正常工作包括_________等问题，需及时启用备份自动站或便携式自动站，并进行资料上传，此时应尽快修复故障自动站。

A、通信故障无法实现数据卸载 B、传感器故障

C、分采集器故障 D、采集器故障无法采集数据

A/B/D10连续运行的总辐射表应当每天至少检查一次，检查的内容包括：______。

A、仪器是否水平 B、球形罩内有无水分凝洁

C、感应表面是否保持黑色 D、仪器的玻璃球形罩是否干净

B/C11高分子薄膜湿敏电容在相对湿度为0时，其总电容量约为____pF，相对湿度达到100%时其电容量可能会增加____%。

A、20.0 B、40.0 C、30.0 D、50.0 E、60.0

C/D12某次降雨过程后发现，自动站的翻斗雨量比人工观测的雨量大了很多，可能的原因有____。

A、翻斗雨量计器口不水平 B、翻斗倾角过大

C、雨量筒器口不水平 D、翻斗倾角过小 E、干簧管失效

A/D13前向散射能见度仪安装时接收器在____，发射器在____。

A、北侧 B、任意方向 C、东侧 D、南侧 E、西侧

A/B/D14下列描述风杯风速传感器使用、维护正确的有____。

A、通过计数传感器输出脉冲信号计算风速

B、传感器安装横臂应保持水平

C、每月定期清洗传感器轴承

D、经常观察风杯是否转动灵活、平稳

C/D15关于前向散射能见度仪的现场校准，下列说法正确的是：____。

A、现场校准时，必须关闭电源

B、冬季校准时，雪后能见度很好（超过10km）也可进行校准

C、现场校准应选择能见度很好（超过10km）的天气条件下进行

D、仪器现场校准时，设备至少稳定工作10分钟

A/C16关于称重式降水传感器的现场测试，下列说法错误的是：____。

A、测试过程中，数据线是否拔下无所谓

B、应选择晴朗的天气进行现场测试

C、使用雨量校准仪进行现场测试时，应重复进行3次，并分别进行误差计算

D、测试过程中，无需断开称重式传感器电源

A/B/C17下列传感器或设备在进行安装时需要考虑方向的有____。

A、风向 B、雪深传感器 C、前向散射式能见度仪 D、雨量

B/C/D18关于前向散射能见度仪安装，下列说法正确的是：____。

A、接收器和发射器的支架成南北向，接收器在北测，发射器在南侧

B、采样区中心高度2.8m(±0.1m)

C、安装时应避免光学系统朝向强光源，或朝向诸如雪或沙之类的反射表面

D、前向散射能见度仪应安装在钢筋混凝土浇铸地基上，大风区可适当加大、加深浇铸地基

B/C/D19主采集器终端通信口连接的RS232串口的9针中实际用到了那几个针脚的编号：____中。

A、1 B、3 C、5 D、2

A/C20自动站采集器的采样瞬时值的质量控制要经过哪几种方式____的检查。

A、极限范围 B、内部一致性 C、变化速率 D、瞬时气象值计算

A/B/C21检查传感器工作状态可以用STATSENSOR命令，后面加上被监测的传感器标识代码。以下那些字符属于传感器状态标识____。

A、4 B、N C、0 D、7

B/D22新型自动气象站的主采集器供给各种传感器的电压主要是直流电，电压通常有____。

A、3v B、12v C、24v D、5v

A/B/C/D/E23综合集成硬件控制器的硬件包含____。

A、交流防雷模块 B、供电单元

C、外围部件 D、通信控制模块 E、光电转化模块

A/C/D/F24新型自动气象站硬件包括____。

A、外围设备 B、嵌入式软件 C、传感器 D、采集器 E、综合集成硬件控制器

F、外部总线

A/C25新型自动气象站中，____传感器通过串口接入主采集器。

A、气压 B、气温、湿度 C、能见度 D、风向风速 E、地温

A/E26新型自动气象站主采集器接口是计数通道测量的有____。

A、风速传感器 B、蒸发传感器 C、能见度传感器

D、风向传感器 E、翻斗式雨量传感器 F、称重式降水传感器

B/C/D27数字传感器包括以下哪几种?

A、气温传感器 B、翻斗雨量计 C、风向传感器

D、风速传感器 E、湿度传感器

C/D28前向散射能见度仪通信接口使用____或____。

A、CAN B、RJ45 C、RS232 D、RS485

A/D/E29自动站运行过程中，有个别要素缺测。可能的原因有____。

A、质控阈值设置不合理 B、采集器断电

C、分采集器断电 D、测量范围设置不合理

E、传感器或连接的电缆出现问题

A/B/C/D30常规气象观测业务使用自动气象站后，带来的优点是____。

A、减轻观测员的观测任务 B、保证观测的可比性要求

C、改善观测质量和可靠性 D、提高常规气象观测的时、空密度

A/B/D31前向散射能见度仪的传感器部分包括____等。

A、发射器 B、接收器 C、转化器 D、控制处理器

A/C/D32新型自动气象（气候）站自动气象站数据文件包括____。

A、实时上传数据文件 B、月年报表数据文件

C、通过终端微机写入的采集数据文件 D、直接写入外存储卡的实时数据文件

A/B/C33称重式降水传感器处理单元具有实现____和传输等功能。

A、记录存储 B、质量控制 C、数据通信 D、测量重量

A/D34使用前向散射能见度仪，观测、记录和各类数据文件中的能见度（含最小能见度）均取自动观测的____平均值，以米为单位；天气报中能见度取观测时段内的____平均值；重要报中能见度取现象发生时的____平均值。

A、10分钟 B、1分钟 C、最小1分钟 D、最小10分钟

B/C/D/E/F35下列可在新型自动气象站主采集器直接挂接的传感器有____。

A、草温 B、能见度传感器 C、湿度传感器 D、蒸发传感器 E、称重式降水传感器

F、风向风速传感器

C/D36总辐射传感器由____和配件组成。

A、薄膜罩 B、橡皮球 C、玻璃罩 D、感应件

：B/C/D37新型自动气象站使用的传感器，可分为____。

A、计数传感器 B、模拟传感器 C、智能传感器 D、数字传感器

A/B/C/D38MDOS平台“快捷通道”包括以下功能选项____。

A、原始数据显示 B、QFE与实况对比 C、数据查询与质疑

D、数据空间分析 E、任意数据修改

A/B/C/D39当台站发现MDOS备注信息需要修改时，下列说法正确的是____。

A、若已通过省级审核，当时段与事件类型有变化时，应联系省级审核人员删除原备注信息，再重新提交更正后的备注信息

B、若尚未通过省级审核，台站直接修改后重新提交

C、若尚未通过省级审核，台站可以选择撤销，然后重新提交

D、若已通过省级审核，当时段与事件类型没有变化时，可调出原备注信息进行修改

E、台站提交后，需省级审核人员同意后方可修改

A/C/D40以下关于ISOS软件视程障碍类天气现象判识经验算法的说法，错误的有____。

A、无降水现象、10min滑动平均能见度﹤能见度高阈值、10min滑动平均相对湿度≥视程障碍现象湿度时，判识为轻雾

B、无降水现象、10min滑动平均能见度﹤能见度高阈值时，10min滑动平均相对湿度﹤视程障碍现象湿度时，判识为霾

C、无降水现象、风速≥风速阈值、10min滑动平均能见度﹤能见度高阈值时，判识为扬沙

D、无降水现象、风速﹤风速阈值、10min滑动平均能见度﹤能见度高阈值时，10min滑动平均相对湿度﹤视程障碍现象湿度，24h降温小于等于温差设定时，判识为浮尘

A/B/D/E41以下关于新型自动气象站采样频率的说法，正确的有____。

A、风向和降水量的采样频率都是1次/分钟

B、气压、气温、湿度和地温的采样频率都是30次/分钟

C、风速的采样频率是4次/分钟 D、积雪深度的采样频率是10次/分钟

E、蒸发量的采样频率是6次/分钟

B/D42现行能见度仪提供的原始能见度数据有____。

A、1小时能见度平均值 B、10分钟能见度平均值

C、15分钟能见度平均值 D、1分钟能见度值

B/D/E/F43关于自动气象站要素采样频率，下列哪些要素的采样频率为2秒?

A、风向 B、辐射 C、风度 D、湿度 E、温度 F、气压

B/C/D/E44以下哪些要素的瞬时值是一分钟平均值?

A、能见度 B、辐射 C、湿度 D、气压 E、气温

C/D/E45以下自动站气温传感器的功能需求正确的是____。

A、时间常数：≤30S（通风速度2.5m/s）

B、最大允许误差：±0.3℃（天气观测）；或±0.1℃（气候观测）；

C、传感器具有互换性

D、分辨力：0.1℃ E、测量范围：-50～50℃；

C/D/E46以下自动站湿度传感器的功能需求正确的是____。

A、最大允许误差：±5%RH（≤80%），±8%RH（＞80%）；

B、测量范围：0%～100%RH； C、分辨力：1%RH；

D、适用温度范围：-50～50℃； E、时间常数：≤40s；

A/B/C/D47下列时极值异常记录处理正确的是____。

A、若极值从本时次正常分钟实有记录中挑得，则极值和出现时间正常记录

B、若极值为备份站正点记录代替，极值出现时间记为正点00分

C、若极值为正点后10分钟内的代替数据，极值出现时间记为正点00分

D、若极值为前后时次内插值或人工补测记录值，则极值出现时间记为正点00分

A/D/E/F48新型自动站小时常规气象要素数据文件的台站参数中，保留1位小数，原值扩大10倍存入的参数是____。

A、观测场拔海高度 B、辐射表高度 C、水银气压表拔海高度 D、气压传感器拔海高度

E、平台距地高度 F、风速传感器距地（平台）高度

A/B/C/D/E49综合集成硬件控制器是实现____等观测设备硬件集成的通信设备。

A、天气现象 B、云量 C、辐射 D、自动气象站 E、云高

A/B/C/D50新型站的终端操作命令按照命令性质的不同，分为____。

A、数据质量控制参数操作命令 B、监控操作命令 C、观测数据操作命令 D、报警操作命令

A/E/F51以下是新型自动气象站各传感器性能参数，符合要求的是____。

A、地面温度传感器的测量范围为-50~80℃

B、能见度传感器的最大允许误差.±10%（≤1000m），±20%（＞1000m）

C、湿度传感器的时间常数≤60s

D、称重雨量传感器的最大允许误差±0.4mm

E、草面温度传感器的最大允许误差为±0.3℃

F、能见度传感器的测量范围10-30000m

A/C/D52在MDOS中，系统对某台站日数据降水量和天气现象数据提出疑误信息，其疑误信息为“某定时时段无降水量降水有天气现象”，台站数据处理人员对该疑误信息进行处理反馈时说法正确的是____。

A、经判断，将天气现象中降水天气现象删除，并备注删除原因，降水量反馈为正确

B、以上说法均正确

C、经判断，将降水量数据缺测，并备注仪器故障，天气现象反馈正确

D、经判断，修改降水量数据，并备注数据修改原因，天气现象反馈正确

E、经判断将天气现象中降水天气现象删除，并备注删除原因，降水量反馈为微量

A/B/C/D53在mdos中，疑误信息提示为“人工干预日蒸发量与利用小时数据统计所得日蒸发量23不相等”，以下理解或处理正确的是____。

A、对日蒸发量或小时蒸发量数据有修改的，均需填报相关元数据信息

B、台站数据处理人员反馈.“经查证，日蒸发量数据无误，人工干预处理”

C、台站数据处理人员反馈.“经查证，因蒸发传感器故障，日蒸发量人工观测替代0”

D、该疑误信息可以理解为.台站晚上20时上传的日数据文件中的蒸发量，与利用对应时间段内逐小时数据文件（即长Z文件）中的小时蒸发量合计值不符

A/B/C/D54以格雷码盘作风向传感器，下列正确的说法有____。

A、格雷码每进一位只有其中的一位数发生0与1之间的变化

B、二进制码与格雷码之间可以相互转换

C、格雷码盘从里圈至外圈依次21、22、23、…、2n等分的同心圆

D、风向为北方时，7位格雷码编码为“0000000”

A/B/C/D55日数据文件第2条记录的电线积冰现象可以是____。

A、0056 B、0048 C、//// D、5648 E、5600

A/B/D/E56MDOS中仪器变动登记分为____。

A、添加新的仪器设备 B、仪器设备更换 C、撤销仪器 D、淘汰该类仪器

E、仪器设备位置变动

A/B/C/D57新型自动气象站温度测量采用四线式测电阻的方式来计算温度，用电阻测量方法测量温度会引起误差，主要误差来源是____。

A、导线电阻补偿不当 B、开关接触电阻的突变

C、传感器或处理仪器非线性补偿不当 D、温度表元件自身加热 E、温度传感器安装不当

B/D/E58新型自动气象（气候）站的核心基于CAN总线技术和国际标准CANopen协议进行设计，涉及____的标准定义。

A、传输层 B、数据链路层 C、网络层 D、应用层 E、物理层

A/B/C/D/E59翻斗雨量计的误差来源与其他雨量计有些不同，因此需要专门的预防措施和修正方法，翻斗雨量计误差来源包括____。

A、通常设计的翻斗，其暴露的水面与其容积相比较大，导致水分蒸发的损失明显，特别是在炎热地区，这种误差在小雨情形也是显著的

B、大雨时翻斗翻转的水损失，虽能减少但无法根除

C、雨水可能附着于斗壁和斗边上，导致斗内残存水，翻转动作就需要克服这额外重量经测试，打过蜡的斗翻转所需水量比未打蜡的斗少4%在没有调整斗的校准螺丝的情况下，由于表面氧化或受杂质污染以及由于表面张力的变化等原因而使斗的沾水性能改变，也使得容

量的校准值发生改变

D、从漏斗流入承水斗的水流可能导致略高的读数，这取决于进水嘴的尺寸.形式和位置

E、在毛毛细雨或很小的雨的情形下，记录的不连续性无法提供满意的数据，特别是降雨起止时间无法准确界定

A/B60雪深自动观测规范适用观测原理为____的观测设备____。

A、激光测距 B、超声测距 C、前散测距 D、雷达测距

B/C/D/E61为保证观测数据质量，应对新型自动气象站进行数据质量控制，下列哪几项是对瞬时气象值的质量控制____。

A、标准偏差的计算

B、对瞬时气象值的最小应该变化速率检查

C、对瞬时气象值的最大允许变化速率检查

D、对采样瞬时值变化速率的检查

E、对瞬时气象值变化极限范围的检查

A/C62导致小时蒸发量误为0的可能原因为____。

A、地面观测业务软件（ISOS）中溢流水位数值设置过小

B、冬季水面结冰

C、降水导致当前水位达到或超过溢流水位

D、地面观测业务软件（ISOS）中溢流水位数值设置过大

A/B/C/E63下列业务软件ISOS参数内容由硬件生产厂家在设备出厂时设置，台站不得随意修改的是____。

A、传感器测量范围 B、测量修正值 C、传感器质控参数 D、传感器误差范围

E、传感器配置参数

A/B/D64地面审核规则库可从____导入。

A、GeneralRule.xml B、ParaLib.db

C、RadiationRule.xml D、Syslib.mdb

A/B/C/D/E65新型自动气象站主采集器接口有以下几种____。

A、模拟通道 B、RS-232通道 C、RS-485通道 D、数字通道 E、计数通道

A/C/D66某站出现气温数据缺测，传感器型号为WUSH-TW100，经测量，传感器同端电阻为6Ω，异端电阻为115Ω，此时备份站气温为23.5℃，则可能导致气温缺测的原因为____。

A、温湿度分采故障 B、传感器故障 C、参数设置错误 D、线缆松动

A/C/D6706时30分出现0.1mm降水，07时30分巡视仪器发现称重式雨量传感器承水口内沿有雨凇结成，下列处理正确的是____。

A、将07-08时和收集雨凇分钟产生的降水量置空

B、将收集雨凇产生的降水加到07-08时小时降水量中，07时01分-08时00分的分钟降水按缺测处理

C、将收集雨凇产生的降水加到06-07时小时降水量中，06时01分-07时00分的分钟降水按缺测处理

D、07时35分将内沿的雨凇收集到容器内

C/D68下列已实现自动观测的气象要素记录异常时，不做内插处理也不用正点前后10分钟接近正点的记录代替的是____。

A、风速 B、风向 C、能见度 D、降水量 E、气压 F、相对湿度

A/B/C/F69元数据是“关于数据的数据”或“描述数据的数据”，气象观测元数据是描述性元数据。A文件中属于元数据的有____。

A、要素方式位 B、附加信息 C、质量控制 D、观测数据 E、要素指示码 F、台站参数

A/B/C/D/E/F70ISOS软件对小时和分钟采集数据文件报警的质控方法包括____。

A、格式检查 B、缺测检查 C、内部一致性检查 D、界限值检查 E、台站极值参数检查

F、时间一致性检查

B/D/E71ISOS软件的“数据归档”功能，可在归档文件路径下形成____。

A、config.xml文件 B、区站号.prj文件 C、smo.loc文件 D、dataset文件夹 E、metadata文件夹

A/B72目前自动气象站中测量风速主要使用____。

A、霍尔效应电磁式风速传感器 B、光电式风速传感器 C、超声波式风速传感器

D、螺旋桨式风速传感器

A/B/D/E/F73以下命令中，能读取主采集器电源电压的有哪些____。

A、AUTOCHECK B、STAT C、BASEINFO D、RSTA E、PSS F、STATMAIN

B/C/E74下列关于传感器参数的描述中正确的有____。

A、气压传感器最大允许误差：±0.2hPa

B、能见度传感器最大允许误差：±10%（≤1500m），±20%（＞1500m）

C、蒸发传感器最大允许误差：±0.2mm（≤10mm），±2%（＞10mm）

D、风向传感器最大允许误差：±3°

E、湿度传感器最大允许误差：±3%（≤80%），±5%（＞80%）

B/D75《台站地面综合观测业务软件（ISOS）用户操作手册[M]》，SMO中历史数据下载时间跨度最长为____天；下载速度____。

A、14.0 B、1条数据记录/2秒 C、1条数据记录/1秒 D、7.0

A/D76《新型自动气象站实用手册[M]》,综合集成硬件控制器,串口数据缓冲大小,每个串口接收数据缓冲区：＞____;功耗：≤____。

A、8W B、8kB C、7W D、7kB

B/D77《新型自动气象站实用手册[M]》,积雪深度传感器的工作原理____。

A、反射测距法 B、相位法测距 C、光学测距法 D、超声波测距

A/B/D78综合集成硬件控制器管理软件的主要功能____。

A、下载历史数据，远程升级文件系统 B、设置串口参数

C、调试业务数据 D、设置网络参数

A/B/C/D/E79新型自动气象站主采集箱内部布置放置设备有____。

A、气压传感器 B、主采集器 C、接地汇流排（可选） D、通信模块 E、防雷模块

A/B/C/D80造成自动站气压传感器误差的主要原因有____。

A、标准值漂移 B、温度影响 C、电磁干扰 D、运行方式的影响

A/B/E81翻斗式雨量传感器的误差主要有____。

A、转轴摩擦力影响 B、大雨时，由于翻斗惯性来不及翻转，造成雨量流失

C、通讯线断 D、干簧管坏 E、斗上沾水或泥沙

B/C82在新型自动气象站中用到了新的技术，包括____。

A、以记录方式存储 B、嵌入式系统技术 C、现代总线技术 D、单循环控制

C/D83自动站温度采用四线制连接方式主要原因是____。

A、防止断线影响测量 B、可扩展 C、为了在测量过程中消除线阻 D、提高测量测量的准确性

A/B/C/D/E84自动气象站的主要功能包括____。

A、数据传输 B、数据存储 C、数据处理 D、数据采集 E、数据质量控制

B/C/D85自动站蓄电池如果长时间不放电，会使电池极板硫化，引起____。

A、无法充电 B、内阻增大 C、负载能力下降 D、容量减少

A/C/D/E86自动站PTB220型气压表的感应元件为硅电容压力传感器，具有很好的____。

A、温度特性 B、互换性 C、滞后性 D、重复性 E、长期稳定性

A/B/D/E87自动气象站运行状态监视分为实时状态监视和历史序列查询，其中实时状态分为____。

A、数据错误 B、数据异常 C、数据缺测 D、无数据 E、系统正常

A/B/D88下列传感器中哪些不需要外接供电就可以工作的____。

A、雨量传感器 B、总辐射传感器 C、蒸发传感器 D、温度传感器 E、气压传感器

A/B/D89国家级自动站采集器的模拟通道可以用于采集下列哪些模拟信号____。

A、电流 B、电压 C、频率 D、电阻

A/B/C/D90自动站交流供电电源系统，由以下____部分组成。

A、防雷器 B、免维护电池 C、电源控制器 D、空气开关

A/B/C91信息技术是随着____的不断发展而形成的。

A、计算机技术 B、通信技术 C、微电子技术 D、电报电话技术

C/D92称重式降水传感器用于固态降水的观测。传感器采用____方式。

A、感应式 B、翻斗式 C、弦振的转换方式 D、应变片称重方式

A/B93新型站采集器的测量通道：采用计数测量方式。可以使用这种方式检查的这类传感器有____。

A、翻斗雨量传感器 B、主采集器机箱门开关检测 C、湿度传感器 D、常规空气温度传感器

A/D94新型站采集器的测量通道：RS232串口。可以使用这种方式检查的这类传感器有____。

A、GPS授时器 B、翻斗雨量传感器 C、湿度传感器 D、气压传感器

C/D/E95根据自动站传感器输出的信号类型，传感器可分为____。

A、电压传感器 B、电阻传感器 C、智能传感器 D、模拟传感器 E、数字传感器

F、电容传感器

A/B/C/D96应当安装防雷装置的是____。

A、建筑物防雷设计范围规定的一、二、三类防雷建(构)筑物

B、邮电通信、广播电视、医疗卫生、金融证券、计算机信息等社会公共服务系统的主要设施

C、石油、化工生产或者储存场所 D、电力生产设施和输配电系统

A/B/C/D97防雷减灾是指防御和减轻雷电危害的活动，包括对雷电灾害的____。

A、监测 B、防护 C、预警 D、研究

A/B/C/D98用滚球法确定防雷装置的保护范围，需要了解____数据。

A、防雷装置的高度 B、被保护物的高度

C、被保护物至防雷装置的水平距离 D、建筑物的防雷类别

A/B/C/D99接闪器可采用下列材料制成____。

A、避雷针长1～2m时，圆钢直径为12mm，钢管直径20mm，

B、架空避雷线用截面不小于35mm2的镀锌钢绞线

C、避雷带(网)用圆钢不小于8mm，扁钢截面不小于48mm2，厚度不小于4mm，

D、钢管、钢罐壁厚不小于2.5mm，但钢管、钢罐一旦被雷击穿，其介质对周围环境造成危险时，其壁厚不小于4mm

A/B100防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时，____。

A、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50～80mm厚的沥青层，其宽度应超过接地体2.0m； B、水平接地体埋设深度不小于1.0m；

C、采用环形接地装置 D、采用网格状接地体；

A/B/C/D101等电位连接网格的连接宜采用____。

A、压接 B、焊接、熔接、压接组合 C、焊接 D、熔接

A/B102环形等电位连接带的连接宜采用____。

A、焊接、熔接、压接组合 B、压接 C、焊接 D、熔接

A/B/C/D103信号线路浪涌保护器的选择应考虑下列参数____。

A、接口形式 B、传输带宽 C、工作频率 D、工作电压

B/C/D104电源浪涌保护器的设置应考虑____等因素。

A、工作频率 B、安装点预计的放电电流 C、保护距离 D、标称放电电流等

A/B/C105在高土壤电阻率地区，降低接地电阻通常采用____。

A、深井接地 B、采用降阻剂 C、换土 D、采用铜材

A/C106人工影响天气作业点作业平台及其附近地面应采取____。

A、防跨步电压措施 B、接地措施 C、防接触电压措施 D、等电位接地措施

A/C/D107建筑物的防雷应根据其____，按防雷要求分类。

A、发生雷电事故的可能性和后果 B、容纳人数 C、重要性 D、使用性质

A/B/C108地处年平均雷暴日大于或等于30d/a的____气象台(站)属于一级防雷气象台站。

A、高山站 B、高空站 C、国家基本站 D、国家气象观测站（原一般站）

C/D109气象台(站)年预计雷击次数为____。观测场截收面积按GB50057-2010的4.5.5对____截收面积的计算方法计算。

A、观测场年预计雷击次数 B、建筑物年预计雷击次数 C、露天堆场

D、观测场年预计雷击次数与建筑物年预计雷击次数之和

A/B/C110计算气象观测场截收面积时，____计算。

A、长度按观测场长度 B、宽度按观测场宽度 C、高度按风杆高度 D、按等效面积

A/B/D111属于二级防雷气象台(站)的有____。

A、地(市)级气象台 B、地处年平均雷暴日25d/a的高山站 C、国家气象观测站（原一般站）

D、地处年平均雷暴日25d/a的国家基本站

B/C/D112气象台(站)机房内____应以最短距离与等电位连接网络连接。

A、台式空调接地端 B、电子设备机柜接地端 C、屏蔽线缆外层 D、SP

A/B/C/D113气象观测场与值班室所在建筑物应将其接地装置互相连接，等电位连接导体可通过____等连接。

A、专用接地干线 B、金属线槽 C、电缆沟的钢筋 D、金属管道

B/C/D114对于第二、第三类防雷建筑物，没有得到屋面接闪器保护____的屋顶孤立金属物，可不要求附加的保护措施。

A、高出屋面0.4m B、上层表面总面积不超过1.0m2 C、高出屋面不超过0.3m

D、上层表面的长度不超过2.0m

A/C/D115对于第二、第三类防雷建筑物，____没有处于屋面接闪器保护范围，可不要求附加增设接闪器的保护措施。

A、直径100mm、高出屋面0.4m的塑料通气管 B、直径100mm、高出屋面0.6m的塑料散放管 C、直径20mm、高出屋面0.45m的塑料水管 D、直径100mm、高出屋面0.45m的塑料散放管

B/C116地区雷暴日等级划分是标识某地区雷暴发生频繁程度的方式。地区雷暴日等级应根据____划分。

A、雷电监测网监测资料及气象雷达观测资料

B、雷电监测网监测资料换算得到的年平均雷暴日

C、年平均雷暴日

D、雷电监测网监测资料

C/D117建筑物防直接雷击引下线，____符合防雷技术要求。

A、从距离地面2.7m开始至至地下0.3m，用2mm厚的交联聚乙烯材料包裹引下线

B、从屋檐开始，穿PVC管保护保护至地下0.3m

C、从距离地面2.7m开始至至地下0.3m，用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层包裹引下线

D、保护保护至地下0.3mB.从距离地面2.7m开始至至地下0.3m，用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层包裹引下线

A/B/C/D118建筑物采用多根专设引下线时，可在各引下线上距离地面____处装设测试卡。

A、0.3m B、1.0m C、1.5m D、0.7m

A/B/C/D119均可作为信息系统接地装置与室内总等电位接地端子板的连接导体。

A、直径为12mm的圆钢 B、20mm×4mm扁钢 C、截面积为50mm2的多芯铜线

D、20mm×3mm扁铜

A/B/C120信息系统机房采用S型等电位连接时，____均可作为单点连接的等电位接地基准点。

A、30mm×3mm扁铜 B、25mm×4mm扁铜

C、25mm×3mm扁铜 D、20mm×2mm扁铜

A/B/C121____可作为气象台(站)室内金属装置至等电位连接带的连接导体。

A、截面积6mm2铜芯线 B、截面积10mm2铜芯线

C、截面积16mm2多芯铝导线 D、截面积为4mm2铜芯线

A/B/D122可作为气象台(站)电子系统信号SPD的连接导体。

A、6.0mm2铜芯线 B、2mm2铜芯线

C、1mm2铜芯线 D、1.5mm2铜芯线

A/B/C/D123建筑物内部防雷系统由等电位连接____等组成。

A、合理布线 B、屏蔽 C、共用接地装置 D、浪涌保护器

A/B/C124前向散射能见度仪硬件部分可分成____。

A、采集器 B、外围设备 C、传感器

A/B/C125前向散射能见度仪传感器部分应包括____。

A、接收器 B、发射器 C、控制处理器 D、采集器

A/B/C/D126每日日出后和日落前巡视能见度仪，发现能见度仪(尤其是采样区)有____等影响数据采集的杂物，应及时清理。

A、灰尘 B、鸟窝 C、树叶 D、蜘蛛网

A/B/C127从采集软件界面上发现有几项要素的值严重失真或者缺测，故障部位可能是____。

A、输入电压异常

B、传感器故障 C、采集器故障 D、计算机通讯故障 E、传感器连接电缆接触不良

A/B/C/D/E/F128自动气象站使用中的技术保障工作内容主要包括自动气象站的安装、____和设备运行评估等内容。

A、质量控制 B、检定与校准 C、常规维护 D、设备供应与管理

E、故障处理 F、运行监控

A/B/C/D/E129自动气象站常规维护包括____。

A、传感器的维护 B、软件的常规维护 C、观测场室内环境维护 D、供电系统的维护

E、采集器的维护

A/B/C/D/E130以下至少上下午各检查一次的辐射传感器有____。

A、直接辐射传感器 B、散射辐射传感器 C、净辐射传感器 D、总辐射传感器

E、反射辐射传感器

B/C/E131蒸发器用水的要求正确的有____。

A、一般每月换一次水，换水时可不必清洗蒸发桶

B、水中无小虫及悬浮物，无青笞，水色无显著改变

C、换入水的温度应与原有水的温度相接近

D、要尽可能用代表当地自然水体(江、河、湖)的水，不能使用饮用水

E、器内水要保持清洁，水面无漂浮物

A/C/E132根据传感器输出的信号类型，传感器可分为____。

A、模拟传感器 B、电阻传感器 C、数字传感器 D、电压传感器

E、智能传感器 F、电容传感器

A/D/E133蓄电池如果长时间不放电，会使电池极板硫化，引起____。

A、内阻增大 B、采集器无法正常工作 C、无法充电

D、负载能力下降 E、容量减少

A/B/C/D/E134气象传感器一般为电信号输出，输出的电信号通常有____。

A、频率 B、电压 C、电阻 D、电容 E、电流

B/D/E135一般对于通用的采集器来说，输入通道类型分为____。

A、智能通道 B、数字通道 C、频率通道 D、模拟通道 E、计数通道

A/B/C/E136自动气象站气压传感器的感应元件为硅电容压力传感器，具有很好的____。

A、长期稳定性 B、滞后性 C、温度特性 D、互换性 E、重复性

A/B/C/D/E137直接辐射表除了每月检查和总辐射表基本相同的内容外，还要检查____。

A、接线柱和导线的连接是否正确 B、仪器安装是否正确

C、进光筒内是否进水 D、感应面是否进水 E、仪器跟踪太阳是否正确

A/C/D/E138备件报废的标准有____。

A、锈蚀严重或超过有效期限，又不能修复再生的备件

B、因配件升级而更换下来的备件 C、耗能高且效率低，技术状况落后的备件

D、国家规定报废且不能利用的备件 E、不符合国家标准而又不能利用的备件

A/C/D139要成为一种实用的测温传感器，则该金属电阻应满足以下条件：____其特性能保持较长时间(2年或2年以上)的稳定；其电阻值和温度系数应大到能在测量电路中实际使用。

A、在温度测量范围内其电阻随温度正比变化的关系稳定而且连续

B、在温度测量范围内其电阻与温度成线性关系

C、其阻值不受除温度外的其他外界环境条件的影响而改变

D、在温度测量范围内其物理和化学性质保持不变

C/D/E/F140关于温湿度传感器，下面的说法哪些是正确的?

A、温湿度传感器测相对湿度是无源的电容输出

B、温湿度传感器的铂电阻是有源输出

C、温湿度传感器测相对湿度是有源的0～1V电压输出

D、温湿度传感器采用电容式薄膜聚合物感应元件(HUMICAP180)直接测相对湿度

E、的铂电阻温度传感器在温度0℃时的电阻值等于100Ω

F、温湿度传感器使用铂电阻感应元件(Pt100)测气温

A/B/C141SL3-1型雨量传感器是用于测量液态降水量的传感器，由____计量翻斗、计数翻斗组成。

A、承水器 B、上翻斗和集水器 C、底盘 D、安装

C/D142总辐射传感器TBQ-2-B用来测量水平表面上、2π立体角内所接收到波长为0.27～3.2μm的____之和(W/m2)。

A、云层散射 B、地面辐射 C、天空散射 D、太阳直接辐射

A/B/C/D143造成前向散射仪MOR测量值产生误差的主要原因，除受系统的电子器件的不稳定性和设备光学系统受大气污染外，还包括以下哪些原因____。

A、大气条件(雨，雪，冰晶，沙，局地污染等)得出的散射系数不同于相应的消光系数

B、散射系数以较弱的电流或电压信号进行远程传输时，受电磁场的干扰

C、校误差，在能见度太低或在影响消光系数不稳定条件下进行校准，校准过程中使用不透明散射体，在程序或材料上缺乏重复性

D、日出日落的干扰，以及仪器初始取向的不良

A/B/D144新型自动气象站使用激光云高仪测量云高时会产生误差，误差的主要来源为____。

A、误差 B、信号处理系统产生的误差

C、校直不准 D、发射器器/接收器光束的垂直性

A/B/C145在使用直接辐射表测量直接辐射时，测量值的误差主要包括那些____。

A、辐射表体的倾斜效应 B、辐射表对温度的依赖

C、辐射表的非线性和零点漂移 D、直接辐射表的跟踪电机故障

B/C146自动站气压、温度、湿度、地温的瞬时值是1分钟的平均值，数据采集的和计算方法是____。

A、1分钟取8个样本值

B、剔除一个最大值和一个最小值，余下样本值作等权算术平均后为该分钟平均值

C、1分钟取6个样本值

D、将1分钟内随机挑取6个样本值作等权算术平均后为该分钟平均值

A/B/C/D147在新型自动气象站静态测试数据处理和评定中，以下哪些情况的可疑数据应于剔除____。

A、标准器或检定设备不正常或操作不当时的读数

B、经校正或补测确认的粗大误差

C、模拟环境条件超出规定值或稳定性不符合要求时的读数

D、莱依达准则或三倍标准偏差(3σ)准则

A/C148UPS是不间断电源的英文简称，按工作原理可分为____。

A、静态式 B、线上交互式 C、动态式 D、后备式 E、在线式

A/D/E149新型自动气象(气候)站的核心基于CAN总线技术和国际标准CANopen协议进行设计，涉及____的标准定义。

A、数据链路层 B、传输层 C、网络层 D、应用层 E、物理层

A/B/D/E/F150新型自动气象站一部分传感器可通过分采接入主采集器，另一部分传感器直接接到主采集器，下列可直接接入主采集器的传感器包括____。

A、气压 B、湿度 C、浅层地温 D、降水量 E、风速 F、能见度

A/B/C151新型自动气象(气候)站的测量性能应遵循《地面气象观测规范》和相关规范的要求，各传感器测量要素每分钟采样频率不同，通过1分钟值为步长，计算10min滑动平均的传感器包括____。

A、风速 B、能见度 C、风向 D、雨量 E、湿度 F、温度

A/D152SL3-1型雨量传感器是用于测量液态降水量的传感器，某自动气象站采用该传感器进行降水观测，经过长时间使用后多次发现其对10mm以上的降水量观测差值为+6%，则应采取的基点位置调整措施为____。

A、将两个定位螺钉分别向内调整1圈 B、将一个定位螺钉向外调整2圈

C、将两个定位螺钉分别向外调整2圈 D、将一个定位螺钉向内调整2圈

A/B/C/E153新型自动气象站采用“主采集器+外部总线+分采集器+传感器+外围设备”的结构设计，按照气象要素性质的不同，分采集器划分不同种类型，下列属于分采集器的是 ____。

A、气候观测分采集器 B、温湿度智能传感器

C、辐射观测分采集器 D、串口服务器 E、地温观测分采集器

A/B/C/D/E/F154业务软件是安装在自动气象站微机中的应用软件，根据《新型自动气象(气候)站功能需求书》的要求，其主要功能有____。

A、完成地面气象观测业务

B、实现对主采集器参数设置、数据采集、各种报警和自动气象站运行监控

C、从采集器或外存储器读取数据或数据文件形成规定的采集数据文件

D、实现自动气象站数据的实时上传 E、生成基本分析加工产品

F、实现对采集数据文件内容的查询、检索,实现数据质量控制

A/B/C155天气现象原理主要包括以下几类：____。

A、通过测量降水粒子下落速度和粒子半径判断降水类型

B、利用电容式感雨器结合气象要素综合判断降水类型

C、通过降水粒子光强闪烁判断降水类型

D、通过监控器进行监视，识别降水类别

A/B/C/D156降水现象传感器主要有____。

A、冲击传感器 B、电容式感雨器(RAINCAP传感器元件)

C、微型气象传感器 D、前向散射发射和接收装置

B/D157当风向示值显示在某固定角度且长时间不变化则说明____。

A、采集器故障 B、风向传感器故障 C、电源故障 D、连接线缆有故障

A/B/C/D158下雨时，自动站数据采集软件界面始终显示雨量为0mm，可能原因是____。

A、雨量筒进水口堵塞 B、干簧管不吸合 C、采集器故障 D、雨量传感器连线短路

A/B/C/D159常规气象观测业务使用自动气象站后，将带来哪些优点?

A、改善观测业务条件、降低观测业务成本 B、保证观测的可比性要求

C、改善观测质量和可靠性 D、提高常规气象观测的时、空密度

A/C/D160现代的自动站要能完成常规地面气象观测任务应具备____、数据传输、数据质量控制、运行监控等主要基本功能。

A、数据处理 B、数据检索 C、数据存储 D、数据采集

A/D161自动气象站是一个自动化测量系统，由____两部分组成。

A、硬件 B、采集器 C、传感器 D、软件

A/B/C/D162自动气象站采集器要完成____和系统运行管理功能。

A、数据存储 B、数据传输 C、数据处理 D、数据采集

B/D163对采集软件而言，需要关注的关键是要采用能满足用户观测需要的____。

A、计算方法 B、采样算法 C、数据类型 D、数据质量控制方法

B/C/D164自动气象站业务软件通常完成以下功能：业务运行参数设置；数据获取；数据显示；____。

A、报文传输 B、资料处理 C、编制报表 D、编发气象报告

B/C/D165自动气象站质量控制软件实施质量控制的方法有____。

A、空间一致性检查 B、内部一致性检查

C、合理性(粗大误差)检查 D、时间一致性检查

A/D166关于HMP155温湿度传感器，下面的说法哪些是正确的?

A、HMP155的铂电阻温度传感器在温度0℃时的电阻值等于100Ω

B、HMP155是利用铂电阻的阻值和温度呈线性关系的原理测量温度

C、HMP155温湿度传感器的铂电阻是有源输出

D、HMP155温湿度传感器使用铂电阻感应元件(Pt100)测气温

B/D167关于HMP155温湿度传感器，下面的说法正确的是?

A、电容式薄膜聚合物湿度传感器是利用薄膜聚合物材料吸湿后体积发生变化的原理来测量相对湿度的

B、HMP155温湿度传感器测相对湿度是有源的0～1V电压输出

C、HMP155温湿度传感器测相对湿度是无源的电容输出

D、HMP155温湿度传感器采用电容式薄膜聚合物感应元件(HUMICAP180)直接测相对湿度

B/D168关于PTB330型气压表，下面的说法哪些是错误的?

A、PTB330型气压表的感应元件为硅电容压力传感器BAROCAP

B、PTB330型气压表的测量范围是0～1100hPa

C、PTB330型气压表是芬兰Vaisala公司生产的智能型全补偿式气压传感器

D、PTB330型气压表能直接输出0～2.5V的电压值

C/D169关于PTB330型气压表，下面的说法哪些是正确的?

A、PTB330气压表的分辨率为0.1hPa

B、PTB330气压表每个月需要进行一次维护

C、PTB330的工作原理是基于一个先进的RC振荡电路

D、PTB330型气压传感器安装在采集器机箱内

A/B/C/D170下面哪些要素采用了铂电阻(Pt100)传感器？

A、草面温度 B、浅层地温 C、深层地温 D、气温

C/D171在地温传感器的故障判别中有如下实例：20cm地温传感器数值异常，其他正常，采用替代法判断，将20cm地温传感器与40cm地温在接线盒中互换，如果计算机界面上20cm地温显示正确、40cm显示不正确说明____。

A、40cm传感器已损坏 B、20cm传感器正常 C、20cm传感器已损坏

D、40cm传感器正常

A/C172假如自动站电源发生故障，导致自动站无法工作，台站可采取如下措施____。

A、为防止数据丢失，直接将220V市电接到采集器上

B、找一个12V直流充电器接到采集器上

C、找一组12V蓄电池接到采集器上

D、关闭设备，等待上级保障部门维修

A/B/C/D173下列观测气象要素哪些是常规气象要素____。

A、相对湿度 B、辐射 C、能见度 D、温度

B/D174硬件综合控制器的产品特点是____。

A、利用率低 B、集成度高 C、可扩展性低 D、高可靠性

A/B175华云东方研制的ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中，在安装完驱动软件SMOPORT，需要在系统中开启的控制数据收发的服务是____。

A、nettocom B、comtonet C、HTTPSSL D、NetLogon

A/B/C/D176DZZ4型自动气象站中的WUSH—BH主采集器内置监测功能____。

A、主板温度测量 B、主板电压测量 C、主采集器机箱门状态检测 D、交流供电检测

A/B/D177根据设备面板指示灯是检查ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器综合集成硬件控制器故障的主要方法，下列检测说法正确的是____。

A、设备正常运行时，PWR1、PWR2指示灯应常亮

B、设备正常运行时，TX灯应常亮、RX灯应闪亮

C、若R、T数据收发状态指示灯在数据收发时不亮，则可能串口传输模块故障

D、设备正常运行时，L1指示灯应常亮

A/B/C/D178DZZ5型自动气象站的电源故障可能原因为____。

A、保险管损坏 B、空气开关故障 C、蓄电池长时间使用性能下降

D、电源开关模块故障

A/B/C/D179在新型自动气象站中，下列属于DMGD返回的内容是包含____。

A、质量控制标志组 B、观测数据索引 C、小时累积蒸发量 D、分钟内最大瞬时风速

A/B/C180在自动站中，雨量数据异常或缺测的故障原因可能为____。

A、干簧管故障 B、雨量线缆或雨量通道上的接线端子短路或断路

C、主采集器中的雨量传感器状态未开启 D、雨量供电电压不正常

A/C181关于称重式雨量传感器承水口内沿堆有积雪或雨凇时，下列处理方法正确的是____。

A、若收集的雪量≤0.3mm，应参照滞后降水的规定处理

B、若收集的雪量＞0.3mm，应按缺测处理

C、若收集的雪量＞0.3mm，则非降水时段的小时和分钟降水量置空，该雪量根据降水结束时间和有降水量的时次判断，添加到相应的小时降水量中，相关分钟降水按缺测处理

D、若收集的雪量≤0.3mm，按滞后降水处理时，不必考虑滞后时间是否在2小时内的问题

A/C/D182新型自动气象站使用的传感器可分为____。

A、智能传感器 B、超声波传感器 C、数字传感器 D、模拟传感器

A/B/D183主采集器和分采集器之间采用双绞线CAN总线方式连接，双工通信，CAN总线特性包括____。

A、允许多个节点同时发送信息，具有极高的总线利用率

B、支持多主方式，可以实现系统冗余或热备份

C、由软件实现数据链路层通信协议

D、通信介质为双绞线，抗干扰能力强

A/C/D184为保证能见度测量结果的准确性，传感器透镜应定期清洁，通常可每2个月清洁一次，清洁透镜的方法为____。

A、擦除镜头遮光罩、防护罩内外表面的灰尘

B、检查透镜周围是否有烟、强反射源等干扰源

C、检查遮光罩和透镜表面，确保没有水滴凝结或冰雪覆盖

D、用酒精浸湿脱脂棉，擦拭透镜，注意不要划伤透镜表面

A/D185关于新型自动气象站中，使用的风速传感器的技术参数正确的是____。

A、相同传感器具有互换性 B、起动风速≤0.3m∕s

C、测量范围0～4m∕s D、分辨力是0.1m∕s

A/B/C/D186新型自动站主采对瞬时气象值的质量控制包括____。

A、对瞬时气象值的最小应该变化速率的检查 B、对瞬时气象值变化极限范围的检查

C、对瞬时气象值的最大允许变化速率的检查 D、对瞬时气象值变化速率的检查

A/B/C187新型气象站具有数据传输的功能，根据响应方式的不同，数据传输可分为____。

A、超过某个设定的气象阈值时，进入报警状态的传输

B、在新型自动气象站时间表控制下的传输 C、响应终端命令的传输 D、远程通信传输

A/B/C188蒸发自动观测的台站，____应设置蒸发溢流水位。

A、每三个月 B、重新启用 C、初次使用 D、每月

A/C/D189气压传感器安装和日常维护正确的是____。

A、配有静压管的气压传感器要定期查看静压管有无堵塞、进水，发现静压管有异物或破损时应及时处理或更换

B、安装或更换气压传感器可以在通电状态下进行

C、气压传感器应避免阳光的直接照射和风的直接吹拂

D、安装好的气压传感器要保持静压气孔口畅通，以便正确感应外界大气压力

A/B/D190前向散射能见度传感器的安装过程正确的是____。

A、前向散射能见度传感器应装在对周围天气状况最具代表性的地点

B、安装前向散射能见度传感器时，应保证传感器横臂水平

C、传感器部分南北安置，接收单元朝南，发射单元朝北，确保太阳光及反射光不会进入发射单元镜头

D、安装地点应该不受干扰光学测量的遮挡物和反射表面的影响

A/B/D191风向传感器的日常维护正确的是____。

A、定期检查风线缆接头，必要时更换防水胶布

B、注意观察风向标、轴承转动是否灵活、平稳，当轴承转动不灵活或有阻滞时需清除转动部件与静止部件缝隙间的污垢，或更换传感器

C、每半年定期维护一次风传感器，检查、校准风向标指北方位，当风向传感器指北标识模糊时，可用油性笔重新标示

D、因长期使用造成轴承磨损影响性能时，应送检送修

A/C/D192翻斗式雨量传感器的日常维护正确的是____。

A、定期检查传感器底盘上的水平泡，调整底盘水平

B、翻斗式雨量传感器维护期间，无需将信号线从传感器上拆下

C、定期检查翻斗翻转的灵活性

D、巡视时检查承水器，清除内部进入的杂物，检查过滤网罩，防止异物堵塞进水口

A/B/C/D193综合集成硬件控制器室外机部分具备的接口有____。

A、1个RJ45接口，用于多个通信控制模块级联

B、8个RS-232∕485∕422接口，用于连接观测设备

C、1个RJ45接口，用于以太网信号输出

D、1对ST光纤收发接口，用于连接光电转换模块传输数据

A/B/C/D194主采集器中，采样软件对采样值的加工处理流程包括有____。

A、整点数据处理及存储 B、采样值和分钟数据存储

C、采样值数据质量控制 D、瞬时值数据质量控制

A/C/D195新型自动气象站中，主采集器的接口种类包括有____。

A、RS-232通道 B、RS-422通道 C、模拟通道测量 D、计数通道测量

A/B/D/E196决定仪器性能的首要因素是感应原理，由其决定仪器的主要性能指标包括____。

A、精确度 B、坚固性(含稳定性) C、输出线性度 D、灵敏度 E、惯性(时间常数)

A/C/D197以下关于前向散射能见度仪的说法正确的有____。

A、传感器部分南北安置，接收单元在南测，发射单元在北侧

B、采集软件每分钟至少采样6次

C、采样区中心高度2.8m(±0.1m)

D、每两年应利用标准设备或标准设备定标的散射体对传感器进行校准

A/B/C/D198主采集器实现CANopen的主站协议，承担整个系统的调度和管理任务，主要有____。

A、传感器、分采集器的状态监控 B、配置管理

C、分采集器的接入管理 D、时钟管理

C/D199下列自动气象站地温传感器的维护操作正确的是____。

A、铂电阻地面温度传感器被积雪埋住时置于积雪表面上，仍按正常观测

B、草面温度传感器观测区域内当草株高度超过10cm时，应修剪草层高度

C、查看地面温度传感器和浅层地温传感器的埋设情况

D、保持安放地面温度传感器和浅层地温传感器的裸地地面疏松、平整、无草，雨后及即时耙松板结的地表土

A/B/C/E200元数据是“关于数据的数据”或“描述数据的数据”，气象观测元数据是描述性元数据。文件中属于元数据的有____。

A、质量控制 B、附加信息 C、台站参数 D、要素指示码 E、要素方式位 F、观测数据

A/D/E201新型自动气象站中，下列哪些要素传感器通过分采集器连接到主采集器____。

A、相对湿度 B、气压 C、风向风速 D、空气温度 E、地温

A/B/D202对称重式降水传感器的日常维护，下列正确的是____。

A、按时检查内筒内液面高度和供电情况

B、降水过程中注意分析判断降水量数据的准确性，如有疑问，应及时进行现场测试

C、每日检查承水口水平、高度情况

D、每次较大降水过程后及时检查，防止溢出

A/B/C/D/E/F203辐射观测设备是地面气象观测自动化系统的重要组成部分，通过辐射采集器可接入____等传感器。

A、直接辐射 B、总辐射 C、反射辐射 D、长波辐射 E、净全辐射 F、散射辐射

B/C/D204综合集成硬件控制器的硬件包含____、____、交流防雷模块、供电单元、外围部件等，软件分为____和管理软件。

A、配置程序 B、通信控制模块 C、驱动程序 D、光电转换模块

A/B/C205业务软件中的数据质量检查，包括下面内容____。

A、极限范围的检查 B、变化速率的检查 C、内部一致性的检查 D、时间一致性的检查

A/B/C/D206新型自动站分采集器的气象要素缺测，可能原因有____。

A、主采集器禁用了该传感器 B、传感器工作不正常

C、分采集器通道故障 D、分采集器CAN通信不正常

A/B/C/D207新型自动站主采集器应具备监测电路，包括：____。

A、交流供电检测 B、主采集器机箱门状态检测 C、主板温度测量 D、主板电源测量

E、传感器状态检测

A/B/C/D208新型自动站终端操作命令为主采集器和终端微机之间进行通讯的命令，按照操作命令性质的不同，分为____。

A、观测数据操作命令 B、报警操作命令

C、监控操作命令 D、数据质量控制参数操作命令

A/B/C/D/E209综合集成控制器高度集成____等功能模块。

A、信号转换 B、光电转换 C、光电隔离 D、串口通信 E、数据转换

A/B/C/D210综合集成控制器可能出现的故障主要有____。

A、光电转换模块故障 B、串口接头接触不良 C、电源供电中断 D、光纤接头接触不良

A/B/C/D/E211导致采集器不能输出数据的原因有____。

A、通信故障 B、要素通道关闭

C、测量范围设置不合理 D、质控阈值设置不合理 E、电源故障

B/C/D212气象观测资料的基本要求即气象资料的“三性”是指:____。

A、完整性 B、代表性 C、比较性 D、准确性 E、统一性

A/B/D/E213下列关于观测要素异常处理说法正确的是：____。

A、2分钟与10分钟平均风有缺测时，不能相互代替

B、自动站本站气压缺测，用备份自动站记录代替或人工补测时，若感应部分高度不一致，应将代替或补测的本站气压订正到现用自动站气压传感器的高度上来，再以此计算海平面气压

C、因降水(蒸发桶溢流等)或维护导致小时蒸发量异常，则按缺测处理

D、气温或相对湿度为替代值时，水汽压和露点温度均反查求得

E、自动站相对湿度缺测或异常，需要人工补测时，若自动站观测的气温<-10.0℃，则用毛发湿度表进行补测，水汽压、露点温度用自动站气温和经过订正后的毛发湿度表读数反查求得

A/B/C/D/E214以下关于能见度数据异常处理正确的是：____。

A、能见度自动观测的台站，当视程障碍现象自动判识出现明显错误时，仅对定时时次的天气现象记录进行人工订正，能见度记录仍以自动观测为准，允许自动能见度记录与该类天气现象不匹配

B、当能见度设备故障或数据异常，非定时观测时次的正点数据中所有能见度数据均按缺测处理

C、当能见度设备故障或数据异常，A文件中使用人工观测值

D、能见度自动记录缺测时不做内插处理，不用正点前后10分钟接近正点的记录代替

E、当能见度设备故障或数据异常，定时观测时次进行人工补测，人工观测值存入长Z文件CW段能见度和VV段10分钟平均能见度，其他VV段自动能见度数据按缺测处理

A/C/E215气象台站历史沿革数据文件按不同气象台站类型分为____数据文件。

A、辐射气象台站历史沿革 B、农业气象台站历史沿革

C、地面气象台站历史沿革 D、酸雨气象台站历史沿革 E、高空气象台站历史沿革

B/C/D216CIMISS在数据处理方面与MDOS2.0系统进行双向交互，实时保证数据的____。

A、可用性 B、一致性 C、准确性 D、完整性 E、及时性

A/C217下面选项____属于输出设备。

A、显示器 B、麦克风 C、打印机 D、扫描仪

A/B/C/D218下列选项属于气象大数据特点的是____。

A、Variety(多样) B、Velocity(高速) C、Volume(大量) D、Value(价值)

C/D219目前市县局广域网结构是双设备双线路互备，双线路运营商是指____。

A、移动 B、广电 C、电信 D、联通

A/B/C220下列于计算机网络通信网络设备相关的是____。

A、网卡 B、交换机 C、网线 D、声卡

A/B/C/D221下列选项属于OSI参考模型的是____。

A、应用层 B、物理层 C、数据链路层 D、网络层

A/C/D222局域网常用的拓扑结构有总线型、树型、____。

A、环形 B、令牌环 C、网状 D、星形

B/C223下列属于A类IP地址的是____。

A、192.168.0.9 B、10.10.10.1 C、127.21.15.100 D、192.168.2.1

B/C/D224计算机网络按网络的作用范围可分为____三种。

A、城域网 B、广域网 C、互联网 D、局域网

A/B/C/D225属于物理层互联介质是____。

A、双绞线 B、光纤 C、无线电信号 D、同轴电缆

A/B/D226在OSI模型中，属于应用层协议的有____。

A、HTTP B、TELNET C、DNS D、TFTP

A/B/C/D227使用交换机扩展以太网拓扑的优势为____。

A、隔离冲突域 B、进一步扩大物理连接范围

C、增加吞吐量 D、适应不同的速率双工状况

B/C/D228WLAN是计算机网络与无线通信技术相结合的产物，该技术有____特点。

A、网络安全极高 B、部署简单 C、使用便捷 D、移动方便

A/B/C/D229下列选项中能衡量计算机网络性能指标的是____。

A、带宽 B、时延 C、速率 D、吞吐量

B/C230光纤是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具，光纤的规格有____。

A、FC B、单模 C、多模 D、ST

B/C/D231下列对10BASE-T描述正确的是____。

A、电缆上的传输速率为100Mb/s B、传输信号是基带信号

C、代表双绞线星形网 D、电缆上的传输速率为10MB/s

B/C/D232下列关于路由信息协议(RIP)的描述正确的有____。

A、通过TCP协议传输 B、内部路由协议

C、跳数为16不可达 D、采用的是距离矢量

A/B/C/D233路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备，它的作用是____。

A、交换和维护路由信息 B、隔离广播

C、寻路和转发 D、连接具有不同介质的链路

A/B234TCP/IP体系结构的传输层上定义的两个传输协议为____。

A、TCP B、UDP C、NTP D、IP

A/D235FTP协议有两种工作方式为____。

A、PORT方式 B、PASS方式 C、POST方式 D、PASV方式

B/D236FTP服务一般默认运行的端口为____。

A、80 B、20 C、23 D、21

A/C237计算机网络组成部分为____。

A、资源子网 B、数据传输介质 C、通信子网 D、计算机

B/D238关于子网掩码的说法，以下正确的是____。

A、子网掩码用于隐藏IP地址

B、子网掩码可以把一个网络进一步划分成几个规模相同的子网

C、子网掩码用于设定网络管理员的密码

D、定义了子网中网络号的位数

B/C/D239交换机的端口链路类型可以分为____。

A、vlan B、Hybrid C、Trunk D、Access

A/B/C/D240下列关于DHCP的说法正确的选项为____。

A、报文采用UDP封装 B、采用客户端/服务器模式

C、动态主机配置协议 D、从BOOTP协议发展而来

A/B/C/D241路由度量值表示到达这条路由所指目的地址的代价，通常影响路由度量值的因素有____。

A、带宽 B、跳数 C、线路使用率 D、线路延迟

A/C/D242计算机病毒具有____特性。

A、潜伏性 B、自我消失 C、自我复制 D、传染性

B/C/D243下列选项____是属于主要的网络互连设备。

A、防火墙 B、集线器 C、路由器 D、交换机

A/C244下面说法正确的选项为____。

A、安全设备不能完全阻止安全威胁 B、交换机没有路由功能

C、网络丢包可能是网线问题 D、OSI标准规定了五层模型

A/C/D245随着电信和信息技术的发展，国际上出现了所谓“三网融合”的趋势，三网是____。

A、传统电信网 B、卫星通信网 C、计算机网络 D、有线电视网

A/B/C/D246TCP和UDP协议都是基于IP协议的传输协议，下面说法正确的是____。

A、UDP是无连接 B、TCP是面向连接的 C、TCP是高度可靠的 D、UDP是不可靠的

A/C/D247下列____是网络操作系统提供的服务。

A、打印服务 B、办公自动化服务 C、文件服务 D、通信服务

A/B/D248在下列网络威胁中，____属于信息泄露。

A、流量分析 B、偷窃用户账号 C、拒绝服务攻击 D、数据窃听

B/C249下列能见度传感器的挂接，正确的是____。

A、如果能见度传感器是接入新型自动站主采集器，则挂接方法如下.勾选“/能见度”

B、如果能见度传感器是接入新型自动站主采集器，则挂接方法如下.勾选“/新型自动站/常规气象要素/能见度传感器”.

C、如果能见度仪是通过集成硬件控制器（又名串口服务器）接入计算机，则挂接方法如下.勾选“/能见度”

D、如果能见度仪是通过集成硬件控制器（又名串口服务器）接入计算机，则挂接方法如下.勾选“/新型自动站/常规气象要素/能见度传感器”

：A/B/D250下列要素中，可进行空间一致性检查的数据质量控制有____。

A、能见度 B、降水量 C、云量 D、气压 E、气温

A/C251有____观测项目的气象站，应观测作用层状态。

A、净辐射 B、直接辐射 C、反射辐射 D、散射辐射 E、总辐射

A/B/C/D252根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，气象部门要会同有关部门细化气象灾害预警信息发布标准，分类别明确灾害____等，提高预警信息的科学性和有效性。

A、可能影响范围 B、警示事项 C、起始时间 D、预警级别

B/D253《基层气象台站突发气象灾害临近预警服务业务基本要求》中提到，对于____的预警信息，必须通过电话叫应地方党政负责人。

A、突发性 B、预警级别高 C、影响范围广 D、时效性强

B/C/D/E254按照《气象灾害防御条例》规定：以下哪些属于气象灾害防御规划应当包含的内容：____。

A、气象灾害调查评估办法 B、易发区和易发时段

C、防御设施建设和管理 D、防御原则和目标 E、气象灾害发生发展规律和现状

A/B/C/D/E/F255预警信号的发布用语应当遵循“重点突出、简明扼要、通俗易懂”原则，准确描述____、防御指南等。影响区域应当尽可能明确具体、表述清楚。

A、灾害种类 B、实况和发展趋势 C、发布台站 D、预警信号等级 E、影响范围

F、发布时间

A/B/C/D/F256根据《气象灾害预警信号发布与传播办法》（中国气象局16号令），下列所列灾害性天气中，哪几种灾害性天气的预警信号分为蓝色、黄色、橙色、红色四级。

A、暴雪 B、台风 C、寒潮 D、暴雨 E、高温 F、大风

判断题

对1能见度仪有故障，人工补测时，四周视野一半的能见度是1000m，另一半的能见度是950m，能见度应记录0.9。

错2由于大气湍流的存在，大气要素随时间和空间有较强的脉动起伏，一次瞬间的读数很难具有代表性，必须在一定时间尺度之间取多次或多点的平均。

错3新型自动气象站气压传感器当输入SENSTP，返回值为1，表示该传感器关闭。

错4某日12时01分降雨停止，15时02分翻斗式降水传感器的翻斗因残留的雨量翻动1次。应将该滞后降水量累加到12时01分内。

对5散射能见度仪平时要注意维护发射器和接收器镜面清洁，如有降水、凝结物或灰尘附着，应及时清除。仪器应定期校准，才能保证测量气象光学视程的准确度。

错6自动观测视程障碍现象，重要天气报告中的能见度（95VVV编码组中的VVV)以“过去10分钟平均值”的最小“10分钟滑动平均值”为准，以10m为单位编报，不足10m时，米数直接舍去，高位不足补“0”。

错7视程障碍现象自动判识的台站，ISOS软件中视程障碍现象重要天气报按人工能见度编发标准的0.75倍设置。

对8非结冰期，所有降水记录原则上以翻斗雨量传感器为准，以称重降水传感器或备份站翻斗雨量传感器作为备份。

对9到报率=[1-（观测资料缺报站次数+观测资料空报站次数)/观测资料应到报站次数]×100%。

对10“设备维修登记”仅为配合“设备维护”做登记操作，不对选中传感器输出数据进行任何干预，所有输出值均视为正常值。

错11终端操作命令行“DEVMODERAW230”表示“对蒸发传感器维护30分钟”。

对12地面综合观测主机必须挂接。

对13如果挂接了能见度自动观测设备，视程障碍综合判别项目必须挂接；反之挂接了视程障碍综合判别项目，能见度自动观测设备必须挂接。

错14称重式降水传感器接入主采方式是根据信号接入方式区分。通过主采集箱防雷板接入的是脉冲信号方式，选为称重降水传感器；通过主采集器串口接入的是串口信号方式，选为翻斗雨量传感器。

错15系统状态指示灯（SYS)：指示当前系统状态，红色表示硬盘过满或者CPU使用率过高等异常情况，灰色表示一些非实时交互任务的非工作状态，绿色表示工作状态正常。

错16在蒸发传感器维护、加盖、溢流时，相应时次的小时蒸发量均处理为缺测。

错17综合集成控制器采用独立供电，由蓄电池和电源控制器等组成，支持市电对蓄电池的充电，蓄电池在无外界充电的情况下至少能够维持系统正常工作48小时。额定电压为DC12V，在DC9-15V范围内能正常工作。

错18ISOS形成的A文件“人工定时观测数次”仅与“台站类别”关联。“台站参数”中基准站的“人工定时观测次数”设置为5次，基本站和一般站设置为3次。

对19安装自动站传感器的百叶箱不能用水洗，只能用湿布擦拭或毛刷刷拭。

错20自动站观测的极大风速是从风速分钟数据文件中挑取的最大值。

错21对于大多数风杯传感器和螺旋桨传感器，减速时的响应比加速时的响应快，因此，这些旋转器的平均速度会过低的估计实际的平均风速。

错22能见度传感器必须连接到综合集成控制器上，才能与主采集器连接，禁止与主采集器直接连接，以免损坏仪器。

错23自动站的大型蒸发传感器出现蒸发桶溢流情况时，蒸发量缺测处理。

对24配备有能见度仪的台站，允许出现自动观测能见度与天气现象不匹配的现象。

错25自动站的采样频率，风向风速是每秒采样4次。

错26称重式雨量传感器在降水过程中，伴随有沙尘、树叶等杂物时，按正常降水记录处理；液态降水溢出或固态降水粘在盛水口内壁，或降水过程中取水，该时段降水按缺测处理。

错27当超声波传感器测量蒸发采集器出现负值，说明传感器或采集器有故障，应及时报修维护。

对28湿敏电容传感器置于大气中，当大气中水汽透过上电极进入介电层，介电层吸收水汽后，介电系数发生变化，导致电容器电容量发生变化，电容量的变化正比于相对湿度。

对29为了便于称重降水传感器的维护，需要打开防风圈，称重降水传感器防风圈开口应朝北。

错30自动站采集器的瞬时气象值的质量控制经过极限范围检查、气候极值检查、瞬时气象值计算、内部一致性。

对31EL15-2C型风向传感器在电源正常供电的情况下，风向信号线（D0-D6)的高电平电压值在4.5-5V之间，低电平在0-0.7V之间。

错32前向散射能见度传感器使用立杆安装，采样区中心高度距地1.8m。传感器部分南北向安置，接收单元朝北，发射单元朝南，确保太阳光及反射光不会进入接收单元镜头。

错33自动站蒸发传感器的输出电流值在4-20mA之间，对应水位高度90.0-100mm。如果电流数据超出以上范围，说明传感器有问题。

对34新型自动气象站传感器信号线接线端子间距为3.81mm。

错35新型自动气象站当有大于66%的采相瞬时值时就可计算瞬时气象值。

错36新型自动气象站主采集器可以存储7天的采样瞬时值。

错37新型自动气象站气压传感器当输入SENST P，返回值为1，表示该传感器关闭。

错38综合集成硬件控制器主要是解决多个自动气象观测设备的独立性管理。

错39铂的电阻率虽小，但其性能稳定，常用它制成标准温度表。

错40气温测量中的关键问题是减小测温元件的滞差。

对41高分子薄膜湿敏电容元件在相对湿度为零时，其总电容量约为40pF。

错42湿敏电容通常采用多谐波振荡器和低通滤波电路完成电容-湿度的转换。

对43任何一种处在低温环境下的湿度元件均将面临测量灵敏度显著下降以及时间常数加大的困境。

对44无论是方位测定法，还是时间到达法都需要三个以上的闪电测站方能准确地进行定位。

对45当气压增大时，单晶硅膜盒的弹性膜片向下弯曲，电容增大。

对46自动观测日照使用地方时，地方时作为观测要素输出，数据存储按北京时存储。

对47在自动气象站中，所有要素的瞬时值均是一定时间区间采样值的平均值。

错48前向散射能见度仪测量范围为1m-30km。

错49自动气象站质量控制的目的是，通过使用适当的硬件和软件程序自动地把不准确观测资料数减小到最小量。

对50在购置、安装和业务运行自动气象站网前，设计、选择和测试自动气象站样机时就开始了质量控制过程。

对51《地面气象自动观测规范（第一版）》功能要求瞬时值应有大于 66％（2/3)的采样瞬时值可用于计算瞬时气象值（平均值)；对于风速应有大于75％的采样瞬时值可用于计算2分钟或 10 分钟平均值。若不符合这一质量控制规程，则判定当

错52除风向、风速、降水传感器外，自动气象站其他传感器的采样速率为每分钟6次，并将6次采样值去掉一个最大值和一个最小值，余下的4次采样值求算术平均，作为该分钟的瞬时观测值。

错53气象站已经安装了2套自动气象站的，可以撤销全部人工观测设备。

错54气象用辐射传感器均采用热辐射原理测量辐射强度。

错55新型自动气象站采用集散式体系结构。

错56新型自动气象站终端操作命令ALT的作用是设置或读取气压传感器拔海高度。

错57新型自动气象站传感器信号线接线端子间距为3.8mm。

错58对称重式降水传感器的日常维护，应每周定时进行仪器小清洁，口沿以外的积雪.沙尘等杂物应及时清除，如遇有盛水口沿被积雪覆盖，应及时将口沿积雪扫入桶内，口沿以外的积雪及时清除。

错59综合集成硬件控制器的数据存储所用的SD卡选用1G容量存储卡，可以备份至少1个月的观测数据，观测数据以文件形式存储，存储模式为“先入后出”。

对60自动观测视程障碍现象的最小能见度为天气现象时段内“过去10分钟平均值”的最小“10分钟滑动平均值”，以m为单位，取整数。

错61我省现使用的两要素采集器支持无线GPRS与有线MODEM两种通讯方式。

错62两要素接收平台面板信号灯连续闪烁的故障原因可能是供电不正常。

错63风杆避雷针防雷引下线在地网上的焊接点必须与采集器防雷引下线在同一点。

错64两要素自动站雨量器为翻斗式雨量计由集水器、翻斗、调节螺钉、干簧管等构成。在测量过程中，随着翻斗间歇翻倒动作，带动开关，发出一个个电压信号，将非电量转换成电量输出。

对65从系统结构上看，新型自动气象站采用的是分布式采集器结构方式。

错66新型站使用到的外部总线技术包括：CAN总线和RS232总线。

对67新型站所使用的操作系统主要由硬件启动程序、引导程序、操作系统内核程序、用户应用程序等软件构成。

对68传感器一般由敏感元件和变换元件组成，变换元件也称为变换器，有时将变换器也作为传感器的一部分。

错69传感器的特性包括线性度、灵敏度、响应时间（滞后时间)、分辨率、量程、误差。

对70由于电信号便于测量、传输、变换、存储和处理，因此自动站中的传感器一般为电信号输出。输出的电信号通常有电压、电阻、电容、电流、频率等。

错71无锡风向传感器是根据八位格雷码盘，将风向标轴的转动角度的度数变换成二进制的数字信号。

错72气压输出值为400-500mb之间，且长时间不变。此故障一般为气压传感器损坏所至。

对73风向传感器为七位格雷码，由于外圈是128等分，故风向的分辨率为360/128≈2.8。

对74双翻斗雨量传感器主要由承水器(常用口径为20cm)、上翻斗、汇集漏斗、计量翻斗、计数翻斗和干簧管等组成。

错75自动气象站的气温和湿度传感器中，对气温的测量一般用铂电阻传感器，对湿度的测量一般用氧化铝膜电容传感器。

错76风向传感器中，风向标转轴连接一个由格雷码盘和红外发光二极管、光敏管组成的风向信号发生器。它的分辨率3°，起动风速 0.5m/s。

对77万用表有红，黑两个表笔，如果位置接反，接错，将会带来测测试错误或烧坏表头的可能性。一般红表笔为正，黑笔为负。

错78表笔插放万用表插孔时一定要严格按颜色和正负插入。测直流电压或直流电流时，一定要注意正负极性。测电流时，表笔与电路并联，测电压时，表笔与电路串联，不能搞错。

错79新型站中当某一类观测要素所有数据异常（如地温，土壤等)，先检查分采供电。

对80DZZ5型新型站由主采集器终端通讯端口读取当前地温分采集系统实时采样数据的命令格式是：OBSAMPLE EART。

错81温湿度传感器固定在百叶箱内专用支架的西侧，感应器直立，头部向上。

对82雨量传感器调水平方法：人站在两水平螺丝的中间，先同时调两个水平螺丝，将水泡调整到与第三个螺丝和人的位置在同一直线上，然后调第三个螺丝，直到将水泡调整到中心圆圈内。

对83风向传感器格雷码每次只能变化一位，有助于消除乱码。

错84自动站配备的UPS为非在线式的不间断电源。

对85新型站主采集器内部存储容量：存储1小时的采样瞬时值、7天的瞬时气象（分钟)值、1月的正点气象要素值，以及相应的导出量和统计量等。

对86新型自动站中，主采集器与辐射分采集器在采集结构上处于同一地位。

错87防雷专业技术人员必须通过省级气象学会组织的考试，并取得相应的资格证书。

错88易燃易爆场所建筑物属于第二类防雷建筑物

错89GB/T21431-2015可用于建筑物视频监控系统、电子广告牌防雷检测。

错90防雷装置的防护效果，主要取决于地网的接地性能，接地电阻越小防雷效果越好。

错91信息系统中安装电涌保护器对系统没有任何影响。

错92防雷接地电阻测试只能使用接地电阻电子表。

对93人工影响天气作业点防雷装置应符合GB50057、QX/T226-2013的规定。

错94检定合格有效期内的测试仪表，即可用于防雷检测。

对95防雷装置检测机构在检测过程中，可以执行IEC等国际标准。

错96加油站设置的独立避雷针属于第二类防雷构筑物。

对97人工影响天气作业点营房屋面的金属设施，宜采用接闪杆保护，并与接闪杆距离不小于3m。

对98厂房利用建筑物外墙跨度分别为17m、21m、15m、17m的钢柱作为防直击雷引下线，此项合格？

对99雷电监测网在山区存在雷电漏测情况。

对100雷电监测资料不能完全取代人工雷电观测资料，两者应是互补关系。

对101气象观测场值班室建筑物应与观测场接地装置相连。

对102气象观测场宜采用线缆屏蔽和线缆合理布设措施。

对103现代防雷技术主要包括接闪、分流、等电位连接、屏蔽、合理布线、接地六部份。

对104直线法测量接地电阻时，dGP与dGC.的比值在0.6～0.7之间符合工程测量规定。

错105湿敏电容湿度传感器是用有机高分子膜作介质的一种小型电容器。整个感应器是由两个小电容器并联组成。

对106在自动气象站采样中，所有项目的瞬时值实际上是一定时间段的平均值。

对107传感器在地球表面以上、中层大气及以下的为空基观测，传感器在地球表面的为地基观测。

对108投入气象业务运行的探测设备需要加贴由国务院气象主管机构业务主管部门印发的气象专用技术装备许可标识。

对109不管UPS是否连接市电，负载总功率都不能大于UPS的额定功率。

对110新的雨量传感器(包括冬季停用后重新使用或调换新翻斗)工作一个月后的第一次大雨，应作精度对比，即将自身排水量与计数、记录值相比较。

对111净全辐射传感器除每日上下午至少各检查一次仪器状态外，夜间还应增加一次检查。

错112翻斗式雨量传感器的最大误差是±4%。

对113总辐射表的温差电动势与太阳辐射强度成正比。

对114气象传感器是直接从信号源(大气中)获得信息的前沿装置，传感器是否准确、可靠是影响自动气象站观测结果的关键。

对115铂电阻温度传感器是利用铂电阻的阻值正比于温度变化的原理，通过测量铂电阻的电阻值而测得温度值。

对116自动气象站观测场和值班室都应在防止雷击范围内。

对117数据质量控制一般包括采样值的质量控制和观测值的质量控制，通常是检查数据的合理性和一致性，再根据检查的结果对被检查的数据按规定做出取舍和标示处理。

对118蓄电池的免维护只是指电池内不需要加水和调节酸密度。

错119每日都应查看地面温度传感器和浅层地温传感器的埋设情况，浅层地温安装支架的零标志线要一半埋入土中。

对120检定和校准是保证自动气象站探测数据准确可靠的重要手段，也是评定自动气象站气象数据是否准确、可靠、可用的主要依据。

错121雨量传感器和数据采集器之间用4芯屏蔽信号电缆连接。

错122SL3-1型雨量传感器容量调节螺钉每向内或向外旋转一圈，测量误差减少或增加6%左右。

错123温湿度传感器与数据采集器之间用一根8芯屏蔽电缆相连，其中4芯为温度传感器铂电阻四线制引线，另4芯分别为湿度传感器、电源输入、电源地、信号输出。

错124自动站测量的地温值与人工测量的地温值随时间的变化曲线应当接近，阴雨天时，其间的差值应当比晴天大。

错125常规气象观测业务使用自动气象站后，将改善观测质量和可靠性，保证观测的可比性要求。

对126风速传感器输出的脉冲速率与风速成正比。

对127对测风仪器进行检查时，可用拿着风杯或螺旋桨的办法来检查风速表系统的零位，可用抓住风向标停在预定位置或逐点定位的方法检查风向标的定位。但对传感器的修理通常只能在工厂进行。

对128前向散射仪测定低MOR值时，在其读数中表现出很大的变动性，而且在测量过程中受降水的影响要更大一些。

错129相对湿度指空气中实际水汽压和当时气压下的饱和水汽压之比，以百分数(%)表示。

对130新型自动气象(气候)站的主采集器和分采集器或部分智能传感器之间采用CAN总线方式实现双工通信。

错131主采集器采样瞬时值存储与相应要素的采样时间有关。

错132激光云高仪可输出观测云量，其计算方法为区域滑动积分算法。

对133激光云高仪安装时，要求其上方围绕垂直轴约30°的圆锥型空间内无遮蔽。

错134新型自动气象(气候)站采样频率最高的要素是风速和风向，均为4次/s。

对135雨量筒的绕流作用导致筒口上方出现局部的上升气流，使降落速度低于上升气流的雨滴或雪片随风飘去而不落入筒口之内，这是使降水测量偏低的系统误差的主要原因。

对136现用超声波蒸发量传感器安装在E-601B型蒸发桶内时，不锈钢圆筒上标志线应稍高于蒸发桶溢孔。

对137称重式降水传感器外壳的外形设计呈“凸”字型，主要起防风和减少蒸发的作用。

对138前向散射能见度仪接收器不能接收到发射器直接发射和侧向散射的光，而只能接收大气的前向散射光。

对139根据《新型自动气象(气候)站功能需求书》的要求，终端微机与主采集器间的信号传输距离应不小于200米。在规定的传送距离之内，信号传送质量不应因改变线缆的长度而降低。

对140称重式降水传感器安装在观测场内混凝土基础上。承水口保持水平，根据冬季地面积雪情况，承水口距地面高度一般选择120±3cm。防风圈应高于承水口约2cm，防风圈开口应朝北。

对141前向散射能见度仪作为一个独立设备运行时，其采集器与数据终端之间应按照通讯协议进行数据传输。通信采用标准RS-232串口，通信波特率9600bps，8个数据位，1个停止位，无校验。

错142新型自动气象站主采集器和传感器之间部分采用分采集器通信，两者之间通信波特率和当前波特率由CANopen设备配置文件中的相关项目规定，主、分采集器以默认的125K波特率进行通信。

对143AAG1.0B型蒸发传感器测量范围为：0～100mm，输出电流信号，其中0mm水位刻度对应输出电流值为4mA。

对144感雨器的探测面由电梳构成，其上覆盖有薄膜，内有加热部件。

错145天气现象仪每分钟采样6次。

对146称重式降水传感器的测量原理是通过对质量变化的快速响应测量降水量。

错147称重式降水传感器安装在观测场内混凝土基础上。承水口保持水平，根据冬季地面积雪情况，承水口距地面高度一般选择150±3cm，在北方积雪较厚的个别地区可以选择120±3cm。

对148用称重式降水自动观测仪测量降水过程中，伴随有沙尘、树叶等杂物时，按正常降水记录处理；液态降水溢出或固态降水堆至口沿以上,或降水过程中取水，则该时段降水按缺测处理。无降水时，沙尘、树叶等杂物或偶然跳变造成的降水数据，应及时删除。

对149前向散射能见度仪应安装在对周围天气状况最具代表性的地点，应不受干扰光学测量的遮挡物和反射表面的影响，要远离大型建筑物，远离产生热量及妨碍降雨的设施，避免闪烁光源、树阴、污染源的影响。

错150能见度仪安装在观测场西北角，与风杆东西成行，与百叶箱南北成列。接收器和发射器的支架成南北向，发射器在南测，接收器在北侧，采样区中心高度2.8m(±0.1m)。

对151前向散射能见度仪既可以作为独立设备与微机终端连接组成能见度自动观测系统，也可以作为能见度分采集系统挂接在其他采集系统上。

错152前向散射能见度仪应每年校准一次。

错153能见度仪现场校准过程中可以关闭电源，在现场校准期间，业务传输的分钟数据均按缺测处理。

对154前向散射能见度仪在运行中，发射端镜头沿镜筒方向连续发射激光光束，长时间连续直射眼睛会损伤眼睛健康。应尽量避免长时间连续直视发射端镜头。

对155自动气象站是一个自动化测量系统，由硬件(设备)和软件(测量运作程序)两部分组成。

错156传感器可分为数字传感器和智能传感器两种类型。

错157采集器要完成数据采集、存储、传输和系统运行管理功能。

对158对采集软件而言，需要关注的关键是要采用能满足用户观测需要的采样算法和数据质量控制方法。

错159采集器时钟精度：月累积误差小于等于60s。

对160雨量传感器和数据采集器之间用带屏蔽的信号电缆连接。

错161风速传感器为三杯式风杯组件，通过风杯旋转，霍尔元件感应，输出脉冲信号与风速成正比。

对162温湿度传感器悬挂在百叶箱的中央，其感应部分的中心点距地面1.5m。

对163地表温传感器应该一半埋在土中，一半露出地面。

对164若要清洗漏斗和翻斗，应旋下采集器后面板上的雨量插头。

对165深层地温传感器共有四只，测点深度分别为40cm、80cm、160cm、320cm。

错166自动站测量的地温值与人工测量的地温值随时间的变化曲线应当接近，人工比自动更加准确。

错167PTB330型气压表的测量范围是550-1050hPa。

对168HMP155温湿度传感器采用电容式薄膜聚合物感应元件(HUMICAP180)直接测相对湿度，是有源的0～1V电压输出。

对169SL3-1型雨量传感器容量调节螺钉通过向内或向外旋转来减少测量误差。

对170SL3-1型雨量传感器经长期使用发现测量误差超过最大误差要求时，应调整传感器基点，使测量误差在最大误差范围内。

对171AG型超声波蒸发量测量传感器为德国THIES公司产品，是利用超声波测距原理测量蒸发器内的水面高度变化，从而测得蒸发量。

错172国家级自动气象站的HMP155温湿度传感器与数据采集器之间用一根8芯屏蔽电缆相连，其中4芯为温度传感器铂电阻四线制引线，用来连接测量温度的铂电阻温度传感器。

对173PTB330是一个智能化的传感器，可通过RS232、RS485串行通信口直接输出气压值。

对174由于铂电阻阻值随温度变化而变化的灵敏度较小(大约每度变化0.39欧姆)，为消除长线和接触电阻等影响，达到高精度的测量要求，采用四线制电路方式测量铂电阻的变化。

错175在市电良好的地区，应定期对蓄电池充、放电。可每隔1个月，切断市电一天，给蓄电池放电的机会，以免电极硫化。

对176电源正常供电是自动站正常工作的前提，电源故障会使自动站呈现不正常工作状态，因此，若自动站工作不正常时，应首先检查电源系统。

对177常规气象观测业务使用自动气象站后，将提高常规气象观测的时空密度。

错178串口调试工具的通信参数设置为：波特率：9600，数据位：1，停止位：0，校验位：偶。

对179ZQZ-PT1通信转换器中串口服务器上状态灯Ready灯常亮说明设备正常运行

对180ZQZ-PT1通信转换器中串口服务器上状态灯Link灯网络接入且无数据传输时绿灯常亮；数据传输时闪烁；网络连接故障时灭。

错181ZQZ-PT1通信转换器中串口服务器设备正常运行时状态灯Fault灯常亮。

对182ZQZ-PT1通信转换器中串口服务器上状态灯InUse(P1-P8)常亮，表示上位机软件打开串口成功。

对183ZQZ-PT1通信转换器内部的串口光纤转换器，实现RS-232电信号与光信号的相互转换。能起到更好的隔离作用，减少在雷击等极端恶劣环境时通过信号电缆影响其他设备概率的发生。

对184若ZQZ-PT1通信转换器各模块状态灯正常闪烁，但数据仍然无法正常传输，需要对串口服务器进行复位操作。

错185ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中通讯控制模块上Default按键是用来复位的。

错186DZZ4型自动站采用光纤通信时，需要把光纤通信模块的配置开关全部拨到“ON”状态。

对187ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器驱动软件故障时，表现为发送命令T指示灯不亮，命令发送失败。

错188在通电状态下，也可以测量气温传感器的同端或异端电阻值。

对189ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器与主采集器之间是通过一对串口光纤转化器来实现通信的。

错190DZZ5型自动气象站中，气温传感器使用的是HYA-T型铂电阻温度传感器，其原理是利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的原理来进行测温的。

对191安装好的气压传感器要保持静压气孔口畅通，以便正确感应外界大气压力。

错192设置或读取各传感器测量范围值的命令是QCPM，设置或读取各要素质量控制参数的命令是QCPS。

错193若在主采集器中，雨量传感器的状态未开启，可利用命令SENST_VI_1↙将雨量传感器的状态开启。

错194DZZ4型自动站使用的DYC1型气压传感器的测量范围是600～1200hPa，分辨力是0.01hPa。

对195超声波式蒸发传感器基于连通器和超声波测距原理，选用高精度超声波探头，根据超声波脉冲发射和返回的时间差来测量水位变化，并转换成电信号输出，计算某一时段的水位变化即得到该时段的蒸发量。

对196压力应变式称重降水传感器原理：表面粘贴有电阻应变片的敏感梁在承水桶的压力作用下产生弹性形变，电阻应变片也随之产生形变，其阻值将发生相应的变化。

错197总辐射是指水平面上，天空3π立体角内所接收到的太阳直接辐射和散射辐射，是波长在0.29～3.2μm范围内的短波辐射。

错198当翻斗式雨量传感器出现漏斗堵塞造成记录滞后严重时，则该时段的分钟和小时记录按缺测处理，定时降水量用人工观测记录代替。

对199当能见度数据异常时，非定时观测时次的正点数据中所有能见度数据均按缺测处理。

对200新型自动气象站主采对采样瞬时值的质量控制包括对采样瞬时值变化范围和变化速率的检查。

对201振弦称重式称重降水传感器原理：弦丝弹性元件的固有频率与其所受的张力存在确定的关系，放置承水桶的托盘对弦丝产生拉力作用，使其固有频率发生变化。

错202称重式降水传感器的传感器标识符是RAT1。

对203综合集成硬件控制器主要是解决多个自动气象观测设备的集约化管理，实现多观测设备仅通过一根光纤即可与业务终端实现数据传输，提高地面气象综合观测系统的集成化程度、可扩展性、稳定性、可靠性。

对204若蒸发传感器正常，使用万用表测量传感器的输出信号，电流值的变化应该在4～20mA之间。

对205湿敏电容的主要优点是灵敏度高、滞后性小、响应速度快，且易于制造，具有较强的产品互换性。

对206如定时观测时次前数据持续缺测，按相关规定及时进行人工补测，并上传相关数据文件。正点后10分钟内，如自动观测数据恢复正常，此时需重新处理该时次正点观测资料，更正上传数据文件。

对207ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中通讯控制模块通信控制模块面板配置有电源、光纤通信和串口通信状态等指示灯以及系统复位和恢复出厂设置按键，便于维修人员对设备工作和各通信接口的数据传输状态进行检查。

错208ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中串口传输模块支持三种串行通信方式的动态切换，可灵活配置，不可手动拔插。

错209ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中光电转换模块(光猫)放置在室外，实现100Base-TX(RJ45)和100Base-FX(光纤信号)的转换，通过光纤与室外通信控制模块连接通信，采用DC9～15V供电，具有3个RJ45接口和1组ST光纤收发接口。

对210直接辐射表安装是否正确与跟踪太阳的准确度关系极为密切。

对211新型自动气象主采集器可存储1小时的采样瞬时值、7天的瞬时气象(分钟)值、1月的正点气象要素值，以及相应的导出量和统计量。

错212减小温度测量误差的主要问题不在于对温度敏感元件的通风和防辐射上，而是在于温度传感器和仪器本身上。

对213湿敏电容传感器的动态响应较迅速，常温下滞后误差较小，约为1%—2%。

错214自动气象站初始化是准备存储器、设置业务参数、启动应用软件和显示采集气象要素的过程。

错215自动观测项目的日极值从当日各瞬时值中挑取；日极值出现二次或以上时，出现时间任挑一个。

错216称重式降水传感器承水口口缘呈内直外斜刀刃形，可起到防风和减少蒸发的作用。

对217新型自动站采集数据在外存储器(卡)以文件方式进行存储，能够存储至少6个月全要素分钟数据，全部数据以FAT的文件方式存入。

对218新型自动站温湿度测量既可以使用温湿度智能传感器，也可将温度、湿度传感器直接挂接到主采集器上；称重式降水传感器既可采用串口方式挂接在主采集器上，也可采用脉冲输出方式挂接到主采集器上。

错219新型自动站分采集器RAM应满足嵌入式软件的运行要求，并且有50%的余量。

错220温湿分采负责气温和湿度(百叶箱、环境)的测量，在工作状态对挂接的传感器按预定的采样频率进行扫描，收到主采集器发送的同步信号后，将获得的采样数据通过总线发送给主采集器。

对221内部一致性检查：指同一时间观测的气象要素记录之间的关系必须符合一定规律的检查。

错222一个正确的瞬时气象要素值，不能超出规定的界限，相邻两个值的变化速率应在允许范围内，在一个持续的测量期(24小时)内应该有一个最小的变化速率。

错223新型自动站测报业务软件在一台计算机上可开启一个进程，简单的说就是相同的软件只能启动一次。因此，在一台计算机上可多次运行同一个程序。

对224综合集成控制器是连接所有气象观测设备与室内计算机的枢纽，一旦发生故障会导致所有数据缺测。

对225能见度传感器安装在远离局地大气污染的地方，周围不应有高大的障碍物，发射器和接收器不能朝着强光源或强的反射面。

错226能见度传感器接收器的光学部件应指向北方。

对227风传感器的安装可以在一个铁塔上安装多个风传感器。

对228综合集成控制器通过光纤将不同通信方式的多路串口数据进行远距离传输，有效解决了多路观测设备集成和传输问题。

对229综合集成控制器成为观测场所有观测设备的通信枢纽中心，通过最可靠和稳定的光纤通信与室内系统进行连接。

错230新型自动站检修故障时运用测量法操作时应先切断电源，严禁带电操作，以免损坏部件或设备。

对231检查综合集成控制器是否正常，根据通信控制模块的指示灯状态判断与各观测设备的连线状况和供电情况。

错232检查综合集成控制器通信控制模块若只有一个PWR灯亮，表示可能为掉电状态。

对233传感器的信号链路中要注意检查屏蔽线是否与信号线短路，如果短路则会引起传感器信号传输不到采集器。

对234温湿分采的温度通道部分是从温度传感器至温湿分采之间的所有硬件，包含了温度传感器与温湿分采之间的线缆、插头、温度测量通道等。

错235利用万用表直流20V档可直接测试DZZ4新型自动站风向传感器输出的D0-D7的电压值，并得到7位格雷码。

对236常见的雨量故障主要表现在：雨量偏小，雨量误差较大，干簧管失效，连接线中断等。

错237能见度传感器以属于智能化传感器，通过主采集器接入，观测数据全部保存到自动站的数据文件中，称之为独立能见度。

对238称重式降水传感器，防风圈应高于承水口约2cm。防风圈开口应朝北。

对239抑制蒸发油应采用航空液压油，加入量应能完全覆盖液面。

错240IPV4地址为64位二进制数。

错241路由器技术规范属于第二层数据链路层协议。

对242三层交换机也有路由的功能。

错243气象广域网中县局接入设备不需要安全设备。

错244县局高清视频会商系统主要通过联通链路传输。

错245县局接入交换机H3C.5120设备告警，但是不影响使用，可以不保修。

对246IP地址是数字编码，不易记忆。

错247一般交换机可以有效地避免局域网中的广播域。

对248路由器的功能包括寻路和转发。

对249RIP是一种路由协议。

错250气象广域网省市县三级网络拓扑结构为总线型。

错251双绞线是目前最常用的带宽最宽、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的一类传输介质。

对252UNIX和Linux操作系统均适合作网络服务器的基本平台。

对253局域网的安全措施首选防火墙技术。

对254单模光纤的性能优于多模光纤。

对255OSPF(开放式最短路径优先)是一个内部网关协议。

错256TCP协议是面向连接的，不可靠的协议。

对257Internet协议一般是指TCP/IP这两个。

对258网络域名也可以用中文名称来命名。

对259电缆屏蔽的好处是减少电磁干扰辐射。

错260在同一时刻，通信双方可以同时发送数据的信道通信方式为半双工通信。

对261HTTP是超文本传输协议。

错262ARP协议的主要功能是将物理地址解析为IP地址。

对263使用匿名FTP服务，用户登录时常常使用anonymous作为用户名。

对264在局域网中，业务内网和internet网络物理隔离有利于网络安全。

错265CAWS-BS01受自动站采集器发出的控制信号触发，分别选通变送器的CH1-CH12接口，使采集器可以对连接在12路接口上传感器同时进行数据采集。

对266对前向散射能见度仪的采样频率要求为每分钟4次。

错267对湿度传感器的技术指标要求，其稳定性要优于3%每年。

错268更换自动气象站专用微机时，插、拔与微机端相连的通信串口时，应关闭微机电源，采集器电源也一定要关闭。

错269自动气象站各个传感器的感应元件随着气象要素的变化，使得相应传感器输出的电量产生变化，这种变化由数据采集器所采集，并进行线性化和定标处理，实现要素量到工程量的转换。

错270自动气象站出现故障，值班员在一小时之内发现，不算个人错情。

错271振筒式气压传感器，必须保证内筒和外筒都被抽成真空，否则仪器不能测定气压值。

错272风传感器的轴承不可清洗，只能用毛刷刷拭或湿布擦拭。

错273总辐射传感器TBQ-2-B用来测量水平表面上、2π立体角内所接收到波长为0.4～0.76μm的太阳直接照射和天空散射之和（W/m2），总辐射是辐射观测最基本的项目。

错274称重式降水传感器基座的接地线就近接入观测场地网，接地电阻应≤5Ω。

错275自动气象站探测数据传输方式有三种，分别为直接复制、FTP传输和GPRS传输。

错276在气压和温度相同的情况下，湿空气密度比干空气密度要大，而且空气越潮湿密度越大。

错277如监控软件显示温度示值为-24.6℃，一般情况下可判断为温度传感器断线所致。

错278前向散射能见度仪实时上传要素格式中能见度记录单位为km。

错279土壤水分传感器进行实验室标定时，要按照相同土壤质地合并原则进行组合，必须分为10-30cm，40-60cm，80-100cm三层。

错280如果必要，翻斗式雨量传感器的漏斗表面可用中性洗涤剂清洗，但清洗后严禁用手触摸翻斗。

错281称重式降水传感器启用前应进行安装调试、现场测试，测试结果应在当日值班日志中注明。

对282《全国气象灾情收集上报技术规范（2018）》中,对一些特殊的单位，如受灾人口出现“户”.倒塌或损坏房屋出现“幢”等，按1对3的关系换算。1户为3人，1幢房屋为3间。

错283各省（区.市）气象局于每年的11月20日前，负责完成本辖区全年风险预警服务效益评估报告，并报送到中国气象局减灾司和公共服务中心。

错284《气象灾害防御示范乡（镇）创建标准》要求，各行政村和农业园区或农业专业生产企业、学校、医院等重点单位，根据当地气象灾害发生特点，编制气象灾害应急预案。

错285《气象灾害防御条例》所称气象灾害是指台风、暴雨（雪）、寒潮、大风（沙尘暴）、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、霾和大雾等所造成的灾害。

错286《国家气象灾害应急预案》适用于我国范围内台风、暴雨（雪）、寒潮、大风（沙尘暴）等气象灾害和因气象因素引发的地质灾害、海洋灾害等。

对287根据《气象灾害防御条例》的规定（第十条）：县级以上地方人民政府应当组织气象等有关部门对本行政区域内发生的气象灾害的种类、次数、强度和造成的损失等情况开展气象灾害普查，建立气象灾害数据库，按照气象灾害的种类进行气象灾害风险评估，并根据
气象灾害分布情况和气象灾害风险评估结果，划定气象灾害风险区域。

对288气象灾害防御示范乡（镇）在本地气象灾害隐患点应布设气象灾害预警信息发布手段和气象灾害自动化监测设备。

错289气象灾害防御示范乡（镇）所在县政府无须匹配气象防灾减灾工作建设所需资金，只需本乡镇匹配相应资金即可。

对290气象灾害防御示范乡（镇）应调查清楚本乡镇避难场所设施可容纳的人数、现有的设备，电子显示屏等气象灾害预警发布设备等防灾减灾资源。

对291气象灾害防御示范乡（镇）的气象信息员要承担农业气象服务信息传播工作。根据当地农业生产实际，传播当地气象部门制作的农用天气预报和农业气象服务产品。

错292水旱灾害、地质灾害、海洋灾害、森林草原火灾等因气象因素引发的衍生、次生灾害的防御工作,应当遵守《气象灾害防御条例》的规定。

错293大风（沙尘暴）、龙卷风、雾、霾多发区域的地方各级人民政府、有关部门应当加强防护林和紧急避难场所等建设。

错294《全国气象灾情收集上报技术规范（2018）》中规定，农作物受灾面积指因灾减产3成（含3成）以上的农作物播种面

对295《全国气象灾情收集上报技术规范（2018）》中规定，对于省或地市掌握的多个市或多个县的合计灾情数据，应尽可能查明本次灾害发生的范围，确定具体县（市），在此基础上，调查、核实其中各县在本次灾害过程中的灾情数据，并从合计灾情数据中逐县分离。对剩余的灾情数据，则平均分配到其他各县，并在“备注”字段填报‘本记录为平均数据’。

错296《全国气象灾情收集上报技术规范（2018）》中规定，凡带不确定量值的数据，按折中数处理。如‘受灾人口数百人’、‘受灾面积数千公顷’，记为‘受灾人口500人’、‘受灾面积5000公顷’。

错297根据《气象灾害防御条例》规定，大风（沙尘暴）、龙卷风多发区域的地方各级人民政府、有关部门应当加强海塘、堤防、避风港、防护林、避风锚地、紧急避难场所等建设。

错298根据《气象灾情收集上报调查和评估规定（2018）》规定，中型气象灾害是指：因灾死亡３人（含）以上30人以下，或者伤亡总数30人（含）以上100人以下，或者直接经济损失1000万元（含）以上1亿元以下的。

错299《国家气象灾害应急预案》中，气象灾害受灾群众生活救助工作，由国务院组织实施。

对300当预计或发生突发气象灾害时，实行24小时值班。基层台站预报员、值班领导要在岗值守，直至突发气象灾害结束。

错301按照《降水量等级》（GB-T28592-2012）降水量等级划分标准24小时降水量≥200毫米为特大暴雨。

对302《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，县、乡级人民政府有关部门，学校、医院、社区、工矿企业、建筑工地等要指定专人负责气象灾害预警信息接收传递工作。

对303《全国气象灾情收集上报调查和评估规定（2018）》明确，为保证气象灾情年报实时性，每年1月10日省级气象部门上报上一年的灾情。

错304《现代农业气象服务示范县创建标准（试行)》,根据水稻生产对热量、温度、水分等气候条件的要求，以空间分辨率不低于100m×100m的精度，按照适宜、较适宜、基本适宜三个等级开展水稻适宜种植气候区划，为水稻合理布局提供决策服务。

对305根据《人工影响天气管理条例》规定， 农业农村、水利、自然资源、应急管理、林业和草原等有关部门应当及时无偿提供实施人工影响天气作业所需的灾情、水文、火情等资料。